БОГОРОДСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ

КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ

МАТЕРИАЛЫ ПО ОБОСНОВАНИЮ

ГЕНЕРАЛЬНОГО ПЛАНА

Текстовая часть

г. Киров 2020

Состав материалов по обоснованию

Текстовые материалы:

Материалы по обоснованию генерального плана

Графические материалы (в векторном и растровом формате):

| № п/п | Наименование карт | Масштаб |
| --- | --- | --- |
| 1 | Границы муниципального округа. Границы существующих населенных пунктов, входящих в состав муниципального округа | 1:35000 |
| 2 | Местоположение существующих и строящихся объектов местного значения муниципального округа | 1:35000 |
| 3 | Местоположение существующих и строящихся объектов местного значения муниципального округа (пгт Богородское) | 1:5000 |
| 4 | Местоположение существующих и строящихся объектов местного значения муниципального округа (объекты инженерной и транспортной инфраструктуры) | 1:35000 |
| 5 | Особо охраняемые природные территории регионального, местного значения. Территории объектов культурного наследия. Зоны с особыми условиями использования территорий | 1:35000 |
| 6 | Границы лесничеств | 1:35000 |

| Оглавление |  |
| --- | --- |
| Введение | 4 |
| 1. Общая характеристика Богородского муниципального округа | 5 |
| 1.1. Административные границы | 7 |
| 2. Анализ природно-ресурсного потенциала и экологической |  |
| ситуации как условий территориального развития | 9 |
| 2.1. Природно-ресурсный потенциал | 9 |
| 2.2. Экологическая ситуация | 15 |
| 3. Социально-экономический потенциал развития территории | 17 |
| 3.1. Население и трудовые ресурсы | 17 |
| 3.2. Экономическая база развития Богородского муниципального округа | 19 |
| 3.3. Социальная сфера | 21 |
| 3.4. Жилищный фонд. Жилищно-коммунальное хозяйство и инженерная |  |
| инфраструктура | 24 |
| 4. Современное состояние транспортной инфраструктуры | 29 |
| 5. Ограничения использования территории | 30 |
| 5.1. Зоны с особыми условиями использования территории | 30 |
| 5.2. Особо охраняемые природные территории | 45 |
| 5.3. Объекты культурного наследия | 48 |
| 6. Перечень и характеристика основных факторов риска возникновения |  |
| чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера | 48 |
| 7. Перечень земельных участков включаемых в границы населенных |  |
| пунктов | 52 |
| 8. Приложения | 53 |

ВВЕДЕНИЕ

Генеральный план Богородского муниципального округа разработан ООО «САТЭК-ММ» по заданию Администрации муниципального образования Богородский муниципальный округ Кировской области в соответствии с Градостроительным кодексом  Российской Федерации, Земельным кодексом Российской Федерации, иными федеральными законами и нормативными правовыми актами Российской Федерации, законами и иными нормативными правовыми актами Кировской области, с учетом муниципальных программ Богородского муниципального округа и мероприятий, содержащиеся в документах территориального планирования Кировской области:

Муниципальные программы Богородского муниципального округа

- Муниципальная программа «Формирование современной городской среды муниципального образования Богородский муниципальный округ на 2020-2024 годы» (утверждена Постановлением администрации Богородского муниципального округа от 30.04.2020 № 149);

- Муниципальная программа «Развитие социальной сферы Богородского муниципального округа Кировской области на 2020-2024 годы» (утверждена Постановлением администрации Богородского муниципального округа от 30.04.2020 № 146);

- Муниципальная программа «Обеспечение жильём молодых семей Богородского муниципального округа Кировской области на 2020-2024 годы» (утверждена Постановлением администрации Богородского муниципального округа от 07.05.2020 № 155);

- Муниципальная программа «Развитие автомобильных дорог общего пользования местного значения Богородского муниципального округа Кировской области на 2020-2024 годы» (утверждена Постановлением администрации Богородского муниципального округа от 13.05.2020 № 160);

- Муниципальная программа «Охрана окружающей среды в Богородском муниципальном округе Кировской области на 2020 – 2024 годы» (утверждена Постановлением администрации Богородского муниципального округа от 10.06.2020 № 217);

- Муниципальная программа «Развитие жилищно-коммунального хозяйства Богородского муниципального округа Кировской области на 2020-2022 годы» (утверждена Постановлением администрации Богородского муниципального округа от 18.06.2020 № 226);

- Муниципальная программа «Развитие малого и среднего предпринимательства в Богородском муниципальном округе Кировской области на 2020-2024 годы» (утверждена Постановлением администрации Богородского муниципального округа от 19.06.2020 № 227);

- Муниципальная программа «Развитие сельскохозяйственного производства Богородского муниципального округа Кировской области на 2020-2022 годы» (утверждена Постановлением администрации Богородского муниципального округа от 19.06.2020 № 228)

Документы территориального планирования Кировской области:

- Схема территориального планирования Кировской области (утверждена Постановлением Правительства Кировской области от 16.02.2011 № 9022).

Целью разработки генерального плана является формирование градостроительных решений и подготовка документации для обеспечения эффективного управления пространственным развитием территории муниципального округа, нацеленным на повышение качества городской среды, реализацию стратегических и программных документов федерального, регионального и местного уровня.

Исходный год проектирования – 2020 г.

Генеральный план разработан на период 20 лет.

1. Общая характеристика Богородского муниципального округа

В начале ХХ века территория современного муниципального округа относилась к Нолинскому и Глазовскому уездам Вятской губернии. В состав Нолинского уезда входили: Ворсинская волость с селами Рождественское (Ла-пугино) и Хорошихинское (Хороши), Таранковская с селами Ошлань и Верхне-Ильинское (Верховойское), Богородская с селом Богородское; Тумановская с селами Никольское (Лобань) и Бутырки. Села Ухтым и Спасское относились к Тишинской (позднее Ухтымской) волости Глазовского уезда, село Верхнекосинское (Караул) — к Елганской волости Глазовского уезда.

Богородский муниципальный округ образован в соответствии с Законом Кировской области от 20.12.2019 № 329-ЗО «О наделении Богородского городского округа Кировской области статусом муниципального округа».

Таблица 1. Административно-территориальное устройство и система расселения

| Наименование населенных пунктов | Расстояние до административного центра округа, км | Население, чел (01.01.2020) |
| --- | --- | --- |
| пгт Богородское | - | 2350 |
| деревня Бошары | 24 | 9 |
| село Верховойское | 22 | 97 |
| деревня Ворсик | 10 | 0 |
| село Караул | 32 | 146 |
| деревня Лаптево | 17 | 0 |
| село Лобань | 23 | 50 |
| деревня Митроки | 40 | 0 |
| деревня Мухачи | 6 | 30 |
| село Ошлань | 25 | 348 |
| хутор Привольный | 4 | 4 |
| село Рождественское | 22 | 122 |
| деревня Рябины | 7 | 0 |
| деревня Сарапулы | 4 | 0 |
| село Спасское | 13 | 164 |
| деревня Таранки | 20 | 245 |
| деревня Туманы | 22 | 98 |
| село Ухтым | 22 | 396 |
| деревня Ходыри | 4 | 5 |
| село Хороши | 13 | 182 |
| деревня Чирки | 13 | 43 |

Богородский муниципальный округ расположен в восточной части Кировской области, на Чепецко-Кильмезском водораздельном плато. На севере граничит с Куменским и Зуевским районами, на востоке с Фаленским муниципальным округом и Унинским районом, на юге и юго-западе с Немским, на западе с Сунским районом. Площадь округа 1440,1 кв. км., население 3805 тыс. человек, средняя плотность 2,6 чел/кв.км. Центр округа поселок городского типа Богородское находится в 127 км по автодороге от города Кирова, в 65 км от пристани Медведок на р. Вятке и в 73 км от железнодорожной станции Зуевка.

Богородский муниципальный округ расположен в стороне от железных дорог. На территории округа также нет судоходных магистралей. Основным видом внешнего транспорта по связям с областным центром и прилегающими районами и округами является автомобильный транспорт. На территории округа нет аэропорта, и открытие его проектом не предусматривается ввиду малочисленности населения. Основным путём сообщения является автодорога регионального значения Зуевка-Богородское-Кырчаны. Решающая роль этого вида транспорта остаётся на весь период проектирования.

1.1. Административные границы

1. Богородский муниципальный округ Кировской области возник в результате ряда последовательных административно-территориальных преобразований. В конечном итоге, административные границы Богородского муниципального округа полностью совпадают с административными границами муниципального образования Богородский муниципальный район Кировской области.

Сведения о границах муниципального образования Богородский муниципальный район Кировской области в установленном порядке внесены в Единый государственный реестр недвижимости (далее ЕГРН).

2. В состав Богородского муниципального округа входит 21 населенный пункт. Границы населенных пунктов были утверждены документами территориального планирования бывшего Богородского городского поселения и бывшего Ошланского сельского поселения. Однако, в составе генеральных планов вышеуказанных поселений отсутствовало координатное описание границ населенных пунктов. В связи с этим, в ЕГРН отсутствуют сведения о границах населенных пунктов входящих в настоящее время в состав Богородского муниципального округа.

3. В соответствии с техническим заданием на разработку генерального плана Богородского муниципального округа, а так же требованиями Градостроительного кодекса Российской Федерации, обязательным приложением к генеральному плану являются сведения о границах населенных пунктов (в том числе границах образуемых населенных пунктов), входящих в состав поселения или городского округа, которые должны содержать графическое описание местоположения границ населенных пунктов, перечень координат характерных точек этих границ в системе координат, используемой для ведения Единого государственного реестра недвижимости.

При подготовке графического и координатного описания границ с. Верховойское было установлено, что на территории данного населенного пункта, по сведениям содержащимся в ЕГРН, находятся земли лесного фонда (частично земельный участок с кадастровым номером 43:04:000000:128), а также Зуевское лесничество (учетный номер 43.00.2.118). Вероятно наличие ошибки в сведениях ЕГРН в отношении местоположения границ лесного фонда.

Наложение границ лесничества и земельного участка лесного фонда на территорию населенного пункта с. Верховойское представлено на рис. 1

Рис. 1

Пересечение границей населенного пункта границ лесничеств, земельных участков – является причиной, по которой сведения о границе населенного пункта не могут быть внесены в ЕГРН. Тем не менее, графическое и координатное описание границы с. Верховойское, в составе приложения к генеральному плану, выполнено по границе территории, относящейся к населенному пункту, в состав которого входят земельные участки принадлежащие физическим лицам и имеющие декларативную площадь.

4. На перспективный срок, проектом генерального плана Богородского муниципального округа предусмотрено образование двух новых населенных пунктов, а так же изменение границ некоторых существующих населенных пунктов, путем включения в границы прилегающих территорий в целях жилищного строительства, размещения производственных объектов и создания зон рекреационного назначения.

Планируемые границы населенных пунктов, границы функциональных зон в планируемых границах населенных пунктов, обозначены на картах генерального плана.

2. Анализ природно-ресурсного потенциала и экологической ситуации как условий территориального развития

2.1. Природно-ресурсный потенциал

Климат

Климат округа континентальный с умеренно теплым летом и умеренно-холодной, снежной зимой. Средняя годовая температура воздуха +1,6°С. Осадки определяются главным образом циклонической деятельностью, округ относится к зоне достаточного увлажнения. Годовая сумма осадков 633 мм. Наибольшее число дней с осадками приходится на осенне-зимний период. Типично-зимние условия охватывают декабрь, январь, февраль, самый холодный месяц — январь, средняя температура -14,5°С. Абсолютный минимум -46°С. Снег ложится на землю в ноябре, а сходит в апреле. Снега выпадает достаточно много. Снежный покров держится до 166 дней в году. Лето короткое. Наиболее теплая часть летнего сезона со средней суточной температурой +15°С начинается 7-9 июня и продолжается 70-72 дня. Жарким бывает обычно только июль месяц, средняя температура +18°С, абсолютный максимум +37°С. Температурный режим неустойчивый, колебания температуры за сутки доходят до 20°С, в мае и даже в июне выпадает достаточное количество осадков для нормального роста растений, но случаются и засушливые года.

Рельеф

Рельеф округа представляет пластовую равнину с абсолютной высотой 180-200м, расчлененную речными долинами, балками, оврагами. Наибольшие высоты в восточной части округа. К долинам рек Лобань и Воя поверхность снижается до 150-100 м. Самые высокие уровни водоразделов часто занимают «пуги»-холмы, сложенные гравийно-галечными отложениями.

На территории округа много балок с крутыми склонами, плоским днищем, шириной от10-15 до 60-80 м, глубиной вреза до 20-30 м и больше. Широкие плоские днища балок не соответствуют современным водотокам. Видимо, большая часть этих современных форм рельефа образована древними, более мощными водными потоками, имевшимися на территории округа. Значительная глубина оврагов, балок, речных долин свидетельствуют об интенсивном и непрерывном поднятии территории Кильмезско-Чепецкого водораздела. Рельеф округа не является препятствием для хозяйственного освоения территории, но затрудняет дорожное строительство.

Почвы и земельные ресурсы

Почвенный покров представлен 197 разновидностями почв, наиболее распространены дерново-подзолистые (77 разновидностей) - 66%, серые лесные почвы занимают 19% территории, 1,5% приходится на дерновые почвы, 4% — на пойменные и 5% на овражно-балочные почвы. В небольшом количестве встречаются пойменно-болотные и другие типы почв. Почти все почвы отличаются тяжелым механическим составом, тонким гумусовым горизонтом, повышенной кислотностью, слабой воздуха - и водопроницаемостью.

Общая земельная площадь округа составляет 144012 га, в том числе:

- земли сельскохозяйственного назначения (пашни, сенокосы, пастбища, залежи, земли, занятые многолетними насаждениями) - 92627 га;

- земли населенных пунктов - 2315 га;

- земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики и земли иного специального назначения	- 457 га;

- земли лесного фонда - 48386 га;

- прочие - 227 га.

В связи с тем, что уточненную площадь имеют только 36% земельных участков муниципального округа, представленные выше сведения о площади земель имеют ориентировочный характер.

В перспективе ожидается перераспределение площади земель отдельных категорий (общей площадью 8861 га), в связи с переводом земельных участков, одновременно неиспользуемых в сельскохозяйственном производстве и непригодных для использования в нем, из категории «земли сельскохозяйственного назначения» в категорию земель «земли лесного фонда». К таким участкам, на территории округа, относятся земельные участки с кадастровыми номерами 43:04:000000:143 и 43:04:000000:53 (согласно письму Правительства Кировской области № 8932-02-06 от 23.09.2015 г.). Данные участки образованы в счет невостребованных земельных долей и находятся в собственности Кировской области.

Кроме того, в перспективе ожидается увеличение площади земель с категорией «земли населенных пунктов», в связи с образованием новых населенных пунктов и включением территорий в границы существующих населенных пунктов.

Биологические ресурсы

Площадь охотничьих угодий общего пользования (УОП) в Богородском муниципальном округе составляет 141 т. га, или 100% общей площади охотничьих угодий округа. Граница УОП проходит по административной границе муниципального округа. В целях охраны и воспроизводства объектов животного мира и среды их обитания, Постановлением Правительства Кировской области от 12.04.2010 г. №47/132 «О запрете охоты на части территорий общедоступных охотничьих угодий», определены территории, на которых устанавливается запрет охоты:

Площадь 23,4 тыс. гектаров.

В границах:

Северная - от села Ухтым по дороге на село Караул до пересечения с рекой Коса, далее вверх по течению реки Коса до пересечения с административной границей Богородского и Фаленского районов.

Восточная - от пересечения реки Коса с административной границей Богородского и Фаленского районов по границе до стыка административных границ Богородского, Фаленского и Унинского районов, далее по административной границе Богородского и Унинского районов до пересечения с дорогой Богородское - Порез.

Южная - от пересечения дороги Богородское - Порез с административной границей Богородского и Унинского районов по дороге до села Спасское.

Западная - от села Спасское вниз по течению реки Ухтымка до села Ухтым.

Водные ресурсы

В пределах муниципального округа нет ни одного крупного водоема, так как через его территорию проходит водораздел рек Чепцы, Вятки и Кильмези. В районе берут начало р. Воя - приток Вятки; р. Лобань — приток Кильмези, и верховьями протекает р. Коса — приток Чепцы.

На территории Богородского муниципального округа находится 25 прудов, 1 озеро, протекает 16 рек и речек, общая протяженность которых 831 км.

Кроме рек большой интерес представляют и другие внутренние воды. Одним из интереснейших гидрологических объектов является оз. Большое, расположенное в 5 км юго-восточнее с. Лобань, около бывшей деревни Большое Озеро. Объект имеет овальную форму, вытянуто с севера на юг. В ширину около 150 м, в длину - около 200 м. Берега болотистые, "качающиеся". Дно торфянистое, вода очень мягкая, быстро прогревающаяся. Уровень воды постоянный. Происхождение озерной котловины проблематично. Питается озеро за счет грунтовых вод и осадков.

По рассказам старожилов местные мужики, пытаясь измерить глубину озера, опускали двухпудовую гирю на связанных между собой 11 вожжах (по некоторым рассказам - 8), но твердого дна так и не достигли. Измерение глубины затруднено нахождением на дне значительного слоя торфа во взвешенном состоянии. Жители д. Большое Озеро использовали озерную воду для стирки и полоскания белья, для мытья волос, купания. Озеро Большое нуждается в более внимательном исследовании и изучении.

Грунтовые воды в северо-восточной части муниципального округа залегают на глубине 10-15 м, в южной и западной частях - на глубине 5 м. Воды прозрачные, без запаха, пресные. Разгрузка водоносных слоев осуществляется за счет родников, которых насчитывается около 100. Родники около населенных пунктов обустроены, частью очищены и паспортизированы туристами. Работа эта требует продолжения.

Большой интерес в плане изучения представляет Агаповская (Вогульская) бокалда, расположенная 1 км западнее с. Спасское. Бокалда представляет собой балку длиной более 2 км, шириной от 300 до 500 м, вытянутую с запада на восток. Интересна балка тем, что в ней имеется выход 23 источников, образующих на дне бокалды общий водоток. Водой одного из источников местные жители в прошлом лечили больных лошадей. Особенно живописна бокалда в весеннее время.

Самым большим прудом является Пелевский, расположенный на реке Белая Лобань. Площадь зеркала 78,8 га. Объем воды — 1952,6 куб.м., средняя глубина 2,5 м.

Водоемы муниципального округа пригодны для рыборазведения.

Лесные ресурсы

На территории Богородского муниципального округа расположены Унинское и Зуевское лесничества. По Зуевскому лесничеству к лесам первой группы отнесено 7 % земель лесного фонда, второй группы  83,3 %,  третьей группы  9,7  %. Распределение насаждений по группам возраста неравномерное, молодняки занимают площадь 8,9 %, средневозрастные насаждения  19,2 %, приспевающие  47,5 %, спелые и перестойные  24,4%.

По лесам  Унинского лесничества в Богородском муниципальном округе к лесам  первой группы отнесено 4,5% земель лесного фонда, второй группы 95,5 %.  Распределение насаждений по группам возраста также неравномерное – молодняки занимают  площадь  6,9%, средневозрастные  насаждения  - 39,5 %, приспевающие – 29,3 %, спелые и перестойные  - 24,3 %.

Растительность

По растительности  территория муниципального округа относится к подзоне южной тайги, где зональным типом растительности являются ельники-зеленомошники. Господствуют леса из ели, пихты, сосны с примесью березы, осины, ольхи, рябины, можжевельника. Они промышленного значения не имеют, используются на местные нужды. Леса характеризуются древесиной высокого качества, древостой их принадлежит к II-III классам бонитета, иногда к I.

Леса Богородского муниципального округа богаты малиной, грибами: белыми, подберезовиками, подосиновиками, рыжиками, сыроежками и др. В последние годы заброшенные сельскохозяйственные земли, расположенные вблизи леса, активно зарастают молодой порослью березы и осины. Основными типами лугов являются пойменные и материковые. Лучшими по ботаническому составу и травостою являются луга в поймах рек. В поймах рек доминируют разнотравно-злаковая растительность. Из злаков распространены овсяница полевая, лисохвост, полевица белая, костер безостый, пырей ползучий, мятлик, тимофеевка луговая. Разнотравье представлено подмаренником северным, щавелем малым, лютиком едким; из бобовых - клевером розовым, белым, чиной луговой, горошком мышиным.

На пониженных участках злаков и бобовых меньше, их место занимают осоки, хвощи, таволга вязолистная, щучка дернистая. На суходольных лугах растут мелкие злаки и разнотравье. Из злаков - душистый колосок, мятлик, белоус; из разнотравья - манжетка, водосбор, василек рогатый, бедренец-камнеломка. На полях много сорняков: лебеда, пастушья сумка, овсюг, пырей ползучий, осот желтый, сурепка.

Из охраняемых растений Кировской области встречаются древовидные можжевельники, лиана, княжик сибирский, ятрышник шлемоносный, пыльцеголовник красный, в лесах повсеместно встречается ветреница дубравная, плауны, в поймах рек - купальница европейская, на реках - кувшинка белая, кубышка.

Заготовка дикорастущей продукции (грибов, ягод, трав, мха) осуществляется населением и используется для личных нужд, с целью продажи на рынке и сдачи в заготовительные  организации. На территории округа развито пчеловодство.

Минерально-сырьевые ресурсы

По сведения базы данных ИС «Недра» на территории Богородского муниципального округа имеется 129 скважин, в том числе: действующих – 100, бездействующих – 29.

Согласно сведений базы даны Федерального агентства по недропользованию ФГБУ «Росгеолфонд» по состоянию на 01.06.2020, на территории Богородского муниципального округа имеется балансовое Богородское месторождение подземных вод в составе двух участков: участок Богородский - 1 (скважина № 11808 ООО «Богородский молочный завод») и участок Богородский -2 (скважины №№ 2042, 2936, 70767, 5999, 6318, 15082, 33665 ООО «Стимул»).

По состоянию на 30.04.2014 на 25-летний срок эксплуатации на водозаборе (скважина № 11808) ООО «Богородский молочный завод» утверждены балансовые запасы питьевых подземных вод в количестве 100 м3/сут по категории В (протокол ТКЗ Приволжскнедра от 12.12.2015 № 564). Участку недр местного значения присвоено название – Участок Богородский – 1 Богородского месторождения подземных вод.

По состоянию на 01.10.2015 на 25-летний срок эксплуатации на водозаборе ООО «Стимул» (скважины №№ 2042, 2936, 70767, 5999, 6318, 15082, 33665) утверждены балансовые запасы питьевых подземных вод в количестве 463,36 м3/сут по категории В (заключение экспертной комиссии министерства охраны окружающей среды Кировской области от 11.07.2016 № 13-16). Участку недр местного значения присвоено название – Участок Богородский – 2 Богородского месторождения подземных вод.

На участки недр местного значения оформлены следующие лицензии на пользование недрами.

На участок недр местного значения (скважина № 11808) 15.04.2020 ООО «Богородский молочный завод» выдана лицензия на пользование недрами КИР 90751 ВЭ для разведки и добычи подземных вод для целей питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения в пгт Богородское Богородского района Кировской области. Срок действия лицензии до 14.04.2045.

На участки недр местного значения (скважины №№ 2042, 2936, 70767, 5999, 6318, 15082, 33665) 16.03.2017 ООО «Стимул» выдана лицензия на пользование недрами КИР 90371 ВЭ для добычи в целях питьевого, хозяйственно-бытового водоснабжения и технологического обеспечения водой объектов в пгт Богородское Богородского района Кировской области. Срок действия лицензии до 01.10.2040.

ООО «Стимул» разработан проект зон санитарной охраны водозаборных скважин №№ 2042, 2936, 70767, 5999, 6318, 15082, 33665 в пгт Богородское Богородского района Кировской области (далее – Проект ЗСО). На Проект ЗСО имеется экспертное заключение филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Кировской области» № 02-69-2015-ГЗ от 17.11.2015 и санитарно-эпидемиологическое заключение ТО Управления Роспотребнадзора по Кировской области в Кирово-Чепецком районе № 43.12.12.000.М.000098.12.16 от 19.12.2016 г.

Границы 1, 2 и 3 поясов ЗСО водозаборных скважин №№ 2042, 2936, 70767, 5999, 6318, 15082, 33665 утверждены приказом департамента экологии и природопользования Кировской области от 08.11.2012 № 212.

ООО «Богородский молочный завод» разработан проект ЗСО водозаборной скважины № 11808 в пгт Богородское Богородского района Кировской области. На Проект ЗСО имеется экспертное заключение филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Кировской области» в Кирово-Чепецком районе № 25п от 05.11.2014 и санитарно-эпидемиологическое заключение ТО Управления Роспотребнадзора по Кировской области в Кирово-Чепецком районе № 43.12.12.000.Т.000063.11.14 от 12.11.2014 г.

Перечень скважин на воду на территории Богородского муниципального округа представлен в Приложении 1.

Согласно сведениям Кировского филиала ФБУ «ТФГИ по Приволжскому федеральному округу» на территории Богородского муниципального округа Кировской области по состоянию на 01.01.2020 территориальным балансом запасов полезных ископаемых учитываются 22 месторождения общераспространенных полезных ископаемых и 1 месторождение (2 участка) подземных вод. Кроме того, в обозначенных выше границах имеются сведения о 19 проявлениях общераспространенных полезных ископаемых.

Перечень полезных ископаемых Богородского муниципального округа невелик. Однако и имеющаяся минерально-сырьевая база не используется. Так, месторождения глин могут быть использованы для производства высококачественного керамического кирпича. Для решения этого вопроса необходимо провести дополнительное изучение качества глин.

Торфяные месторождения на территории поселения также могут разрабатываться силами частных предприятий малого бизнеса для производства торфобрикетов на топливо и приготовления торфокомпостов в качестве удобрений.

Перечень и краткая характеристика месторождений и проявлений полезных ископаемых на территории Богородского муниципального округа представлены в Приложении 2.

2.2. Экологическая ситуация

Отходы образуются во всех областях деятельности человека: при производстве продукции различного назначения на промышленных предприятиях, в непроизводственной сфере (торговля, транспорт, образование, медицина и т.д.) и в быту. Отходы производства и потребления могут представлять потенциальную опасность для окружающей среды и здоровья человека самостоятельно или при вступлении в контакт с другими веществами.

Задача экологической политики состоит в улучшении качества природной среды и обеспечении благоприятной среды проживания населения и формировании экологически ориентированной экономики и экологически конкурентных производств. Обеспечение благоприятной среды жизнедеятельности населения, с одной стороны и охрана природы, с другой – важнейшие проблемы развития любого муниципального образования.

Богородский муниципальный округ относится к территории, не загрязненной радиоактивными отходами.

Состояние воздушного бассейна является одним из основных экологических факторов, определяющих экологическую ситуацию и условия проживания населения. Систематического контроля над состоянием воздушного бассейна в муниципальном округе не ведется. В результате, данных периодических наблюдений, на основании которых можно провести сравнительные характеристики и обобщения, не имеется. В целом, состояние воздушного бассейна удовлетворительное.

Качественный состав воды рек происходит под влиянием природных и антропогенных факторов. Серьезным загрязнителем рек и водоемов является поверхностный сток с территорий населенных пунктов и производственных объектов, в котором содержатся нефтепродукты, отходы производства. Мониторинг состояния поверхностных вод на территории округа не проводится, наблюдательная сеть не оборудована.

Система сбора и отведения сточных вод на территории округа имеется только в пгт Богородское и представляет собой комплекс инженерных сооружений, обеспечивающих сбор и транспортировку сточных вод по канализационному коллектору в очистные сооружения производительностью 25 м3 в сутки  в юго-западной  части пгт.Богородское.

В населенных пунктах без централизованных систем водоотведения население использует надворные уборные, которые не соответствуют современным санитарно-гигиеническим нормам и систематически загрязняют водоносные горизонты. В индивидуальной жилой застройке пгт. Богородское сбор фекальных и иных жидких отходов производится в выгребные ямы, оборудованные при частных домах.

Население муниципального округа обеспечивается питьевой водой из подземных источников (артезианские скважины, колодцы).

В качестве планов и мероприятий, связанных с защитой подземных источников водоснабжения от загрязнения, следует предусмотреть разработку и согласование в установленном порядке проектов зон санитарной охраны для каждого водозабора, а так же организацию мониторинга геологической среды для участков недр.

На территории Богородского муниципального округа организован сбор и вывоз твердых коммунальных отходов от индивидуальных секторов застройки. Утверждена и реализована Схема расположения специализированных площадок для размещения контейнеров под твердые коммунальные отходы. Отходы вывозятся на полигон ТБО расположенный севернее пгт Богородское.

В настоящее время на территории муниципального округа ликвидированы все несанкционированные места накопления отходов, а также большинство санкционированных свалок. Имеются ликвидационные документы.

Скотомогильники являются потенциальными источниками распространения различного рода вредных веществ и микроорганизмов, способных вызвать инфекционные заболевания. На территории муниципального округа ликвидированы практически все скотомогильники. В настоящее время имеется 1 действующий скотомогильник и 1 закрытый (сибиреязвенный). Сведения о скотомогильниках представлены в Приложении 3.

Актуальной задачей территориального планирования является оздоровление окружающей среды.

Муниципальной программой «Охрана окружающей среды в Богородском муниципальном округе Кировской области на 2020 – 2024 годы» предусмотрено проведение натурных исследований атмосферного воздуха в санитарно-защитной зоне полигона ТБО.

В соответствии с Распоряжением министерства охраны окружающей среды Кировской области от 26.11.2019 № 23 «Об утверждении территориальной схемы обращения с отходами, в том числе с твердыми коммунальными отходами, на территории Кировской области», на территории Богородского муниципального округа предусмотрено строительство мусоросортировочной станции (завода) мощностью 5000 т/год. Сформирован земельный участок под размещение данного объекта (43:04:360201:1657). Генеральным планом определена соответствующая функциональная зона.

В целях реализации права граждан на благоприятную окружающую среду, генеральным планом предусмотрено создание лесопаркового зеленого пояса вокруг пгт Богородское. Планируемый лесопарковый зеленый пояс включает в себя территории, на которых расположены леса в радиусе 1000 метров от границы пгт Богородское.

3. Социально-экономический потенциал развития территории

3.1. Население и трудовые ресурсы

Численность населения округа, как и во всей Кировской области,  продолжает сокращаться, что объясняется естественной и миграционной убылью населения. Продолжается миграция населения из сельской местности в города, из малых населенных пунктов  в крупные.

На 01.01.2024 года численность постоянного населения по округу составила 3,151 тыс. чел., в том числе городское население – 2,123 тыс. чел., сельское – 1,028 тыс. чел.

На 01.01.2020 года численность постоянного населения по округу составила 3,805 тыс. чел., в том числе городское население – 2,371 тыс. чел., сельское – 1,434 тыс. чел.

Важнейшей составляющей демографического процесса является рождаемость населения. По предварительным статистическим данным в  январе - июне 2020 года по округу  родилось 22 ребенка, рождаемость снизилась к уровню 2019 года на 8,3%.

Смертность по сравнению с прошлым годом увеличилась на 25 % и составила 45 чел.

Таблица 2. Характеристика населения

| Показатель | 2017год | 2018год | 2019год |
| --- | --- | --- | --- |
| Численность постоянного населения, чел | 4172 | 4046 | 3919 |
| Городское население | 2554 | 2507 | 2442 |
| Сельское население | 1618 | 1539 | 1777 |
| Женщины | 2227 | 2154 | 2090 |
| Мужчины | 1945 | 1892 | 1829 |
| моложе трудоспособного возраста | 672 | 652 | 621 |
| трудоспособный возраст | 1871 | 1741 | 1609 |
| старше трудоспособного возраста | 1629 | 1653 | 1689 |
| Рождаемость, чел | 45 | 35 | 44 |
| Смертность, чел | 86 | 81 | 73 |
| Естественный прирост, чел | -41 | -46 | -29 |
| Численность прибывших, чел | 199 | 186 | 150 |
| Численность убывших, чел | 284 | 267 | 235 |
| Миграционный прирост | -85 | -81 | -85 |

Примечание: Многолетние сведения по Богородскому  муниципальному округу отсутствуют. Территория муниципального округа соответствует территории бывшего Богородского района Кировской области. В таблице использованы данные с сайта Kirovstat.gks.ru по бывшему муниципальному образованию Богородский район Кировской области.

Из анализа статистической отчетности следует вывод, что население неуклонно стареет по причине превышения смертности над рождаемостью и миграции населения трудоспособного возраста за пределы территории муниципального округа. Поскольку демографическая ситуация оказывает прямое влияние на изменение численности принимающего участие в экономической деятельности населения, указанная численность имеет устойчивое снижение. В ближайшие 10-15 лет с учетом сложившейся демографической структуры сохранится естественная убыль населения из-за превышения числа умерших над числом родившихся за определенный период. Динамика отрицательной трудовой миграции сохраняется. Основной миграционный поток направлен в город Киров и центральные регионы страны, имеющие более высокий уровень жизни.

Базовым периодом для прогнозирования численности населения выбран 2019 г. Прогнозирование общей численности населения велось по модели, отражающей линейную функциональную зависимость общей численности населения от показателей естественного движения населения. Расчет численности населения на определенный период производился по формуле:

Nx = N0+(x-2019)(b-d), где

x - год, на который производится расчет,

Nx - общая численность населения в год «х»,

N0- общая численность населения в 2019 г.,

b - ежегодное число родившихся,

d - ежегодное число умерших.

Ежегодное число родившихся и умерших было определенно как среднее значение соответствующих показателей за 2017 – 2019 гг.

С учетом миграционного сальдо, результаты прогноза численности населения и оценка демографической ситуации в период до 2030 года в целом позволяют сделать следующие выводы:

- при увеличении смертности к рождаемости, а также отрицательных миграционных приростах, численность населения неуклонно идет вниз и к 2030 году она снизится на 30%;

- основную роль в сокращении естественной убыли населения могут сыграть меры по снижению смертности лиц трудоспособного возраста, главными причинами которой являются низкий уровень жизни (денежные доходы) значительной части населения и недостатки в организации работы всей системы здравоохранения.

В данной ситуации возрастает роль принимаемых Программ социально-экономического развития, направленных на улучшение развития экономики, среды проживания и социальной сферы муниципального округа. При активном социально-экономическом развитии, естественный прирост ожидается более высоким, в том числе за счет молодых семей, что обеспечит и рост рождаемости при улучшении демографической структуры.

3.2. Экономическая база развития Богородского муниципального округа

По статистическим данным на 1 июля 2020 года  в муниципальном округе зарегистрировано 37 юридических лиц  и 86 индивидуальных предпринимателей (далее - ИП).

Среднегодовая численность  постоянного населения округа составляет 3749 чел., в т. ч. занятого населения в организациях  района – 1209 чел.

Оборот организаций по крупным и средним предприятиям с численностью более 15 человек без субъектов малого предпринимательства (СМП) по данным органов госстатистики за 6 месяцев 2020 года составил 237,1 млн. руб., увеличился к соответствующему периоду прошлого года на 25,4 % .

Оборот розничной торговли (без СМП) по данным органов госстатистики за 6 месяцев составил 90,8 млн. руб. Темп роста к соответствующему периоду прошлого года – 120,4 %.

Отгрузка товаров собственного производства (без субъектов малого предпринимательства) также по данным органов госстатистики за 6 месяцев 2020 года  составила 161 млн. руб., темп роста к соответствующему периоду прошлого года в действующих ценах составил 127,3 %.

Среднемесячная заработная плата по организациям (без субъектов малого предпринимательства) по данным органов госстатистики за 5 месяцев 2020 года составила  30,0 тыс. руб., темп роста к соответствующему периоду прошлого года  составил  115,3 %. Наибольший рост заработной платы отмечен в таких отраслях экономики, как  сельское хозяйство 128,3 % (СПК «Красное Знамя»),  здравоохранение (17,4 %).

Промышленное производство округа в основном представлено малыми предприятиями, осуществляющими свою деятельность в таких отраслях промышленности, как производство пищевых продуктов, обработка древесины, производство и распределение теплоэнергии и воды (ООО «Богородский молочный завод», ООО «Богородский хлеб», ООО «Стимул», ООО «Гарант»).

В агропромышленном  комплексе  Богородского муниципального округа  в 1-ом полугодии 2020 года производственную деятельность вели два отделения СПК «Красное Знамя» Кумёнского района, три индивидуальных  предпринимателя,  из них 1 крестьянское (фермерское) хозяйство ИП Кутявин П.В.  и 1020 личных подсобных хозяйств.

Численность занятых в сельхозпроизводстве в 2020 году составила 120 чел.  Среднемесячная заработная плата работающих в агропромышленном комплексе в первом полугодии составила 36072 рубля, с ростом к уровню прошлого года на 9,3% (6 мес. 2019 г. - 32986 руб.).

Выручка от реализации сельхозпродукции  по СПК «Красное Знамя» в муниципальном округе составила  137287 тыс. руб. (6мес. 2019 года  - 115909 тыс. руб.), увеличилась к уровню прошлого года на 18,4%.

Посевные площади под зерновые, зернобобовые, кормовые и технические  культуры в двух отделениях СПК «Красное Знамя» занимают площадь 5919 га, в т. ч. зерновые культуры – 3073 га (2019 г.- 2244 га).  Посевные площади к уровню прошлого года увеличились на 21% (2019 г.- 4897 га).

Увеличились посевные площади в крестьянском (фермерском) хозяйстве Кутявина П.В. к уровню прошлого года на  7%  и составили 452 га. Посеяно пшеницы на площади 40 га, что на 30 га больше, чем в прошлом году. В текущем году посеян горох на площади 2 га, в прошлом году горох не высевался. На площади 10 га посеяны семена высоких категорий (элита).

По состоянию на 01.07.2020 года в  6 и 7 отделениях СПК «Красное Знамя» содержится  2753 головы крупного рогатого скота (в прошлом году – 2559 гол.), с ростом к уровню прошлого года на 7,6%. Дойных коров  содержится   -  820 голов (6 мес. 2019 г.- 765 гол.), число дойных коров увеличилось на 55 голов.

В крестьянском (фермерском) хозяйстве Кутявина П.В. на 01июля 2020 года содержится  98 гол.  КРС мясного направления, к уровню прошлого года поголовье сократилось на 1,1%, из них содержится коров – 35 гол., поголовье коров сократилось к прошлому году на  7 голов.

За 6 месяцев 2020 года  произведено на убой скота (выращено) в  6 и 7 отделениях 2045 центнеров, что на 32 центнера меньше  уровня прошлого года или на 14%. В К(Ф)Х  произведено (выращено) мяса в живом весе -  73,5 центнера (6 мес. 2019 года – 36,1 ц). Продано крупного рогатого скота мясного направления  15 голов. Получено  приплода телят всего – 554 головы, в т.ч. в двух отделениях – 540 гол.(6 мес. 2019 г. - 367 гол.), темп роста к уровню прошлого года – 147%. В КФХ  получено приплода всего 14 гол., темп роста к уровню прошлого года составил 200% (6 мес. 2019 г. – 7 гол.), увеличение  на 7 голов.

Проводимые в СПК «Красное Знамя»  мероприятия,  позволяют  не только наращивать поголовье, но и добиваться  увеличения объемов  производства продукции.

В первом полугодии 2020 года  на территории Богородского муниципального округа  произведено 3890 тонн  молока, что на  324  тонны больше уровня прошлого года (6 мес. 2019 г.- 3566 тонн) или на 9,0%. В среднем от одной  коровы за 6 месяцев 2020 года надоено  -  4744 кг молока  (6 мес. 2019 г. – 4661 кг.), что выше уровня прошлого года  на 1,8% .

3.3. Социальная сфера

Образование

Сфера образования является одним из приоритетных направлений в социальном развитии округа. Образовательный комплекс является ведущим социально-значимым направлением, отвечающим не только за образование, но и за воспитание подрастающего поколения.

В 2019/2020 учебном году предоставляют образовательные услуги 5 организаций, в том числе:

- муниципальная дошкольная образовательная организация (Детский сад «Солнышко»);

- государственные общеобразовательные организации (средняя школа с углубленным изучением отдельных предметов пгт Богородское,  средняя школа с. Ошлань Богородского района, включающая в себя структурные подразделения д. Таранки, с. Ухтым, с. Хороши);

- муниципальные организации дополнительного образования (1 работает в сфере образования (Центр детского творчеств) и 1 – в сфере культуры (Детская музыкальная школа).

В 2019/2020  учебном году в школах муниципального округа обучается 333 учащихся. Осуществляется ежедневный подвоз в Богородскую среднюю школу учащихся из 4-х населенных пунктов (с. Спасское, д. Чирки, д. Мухачи, д. Ходыри).

Численность воспитанников детского сада и дошкольных групп при КОГОБУ с. Ошлань Богородского района составила 152 ребенка. Охват детей в возрасте от 1 года до 7 лет дошкольным образованием составляет 76 %.

На 1 учителя общеобразовательных организаций в Богородском районе в среднем приходится 6,5 обучающихся. По общеобразовательным организациям, расположенным в сельской и городской местности этот показатель существенно отличается. Так, в сельских школах на 1 учителя приходится в среднем 2,3 обучающихся.

Дополнительное образование детей осуществляет Центр детского творчества. На 1 июля 2020 года в Центре детского творчества работает 17 объединений по 6 направлениям, количество обучающихся составляет 213 человек.

Дополнительное образование детей в сфере культуры и искусства осуществляет Детская музыкальная школа (ДМШ). В 2019 – 2020 учебном году в  ДМШ обучается 30 учащихся (план – 27 учащихся).

Культура

Культурно-просветительную деятельность на территории муниципального округа осуществляет муниципальное казенное учреждение культуры Богородская централизованная библиотечная система, включающая следующие подразделения и филиалы:

1. Богородская центральная библиотека им. Ф.Ф. Павленкова - головное подразделение, пгт.Богородское, ул. Советская, 25.

2. Богородская центральная детская библиотека - структурное подразделение, пгт.Богородское, ул. 1 Мая, д. 11.

3. Верховойская сельская библиотека – филиал,  село Верховойское, ул. Юбилейная, д. 2, кв.1.

4. Караульская сельская библиотека – филиал, село Караул, ул.Советская, д.4.

5. Ошланская сельская библиотека – филиал, село Ошлань, ул. Новая, д. 12.

6. Рождественская сельская библиотека – филиал,  село Рождественское, ул.Советская, д. 18, кв. 1.

7. Спасская сельская библиотека – филиал,  село Спасское, ул. Советская, 25.

8.Таранковская сельская библиотека – филиал,  деревня Таранки, ул. Мира, 12.

9.Ухтымская сельская библиотека – филиал,  село Ухтым, ул. Кирова,5.

Культурно-досуговую (клубного типа) деятельность на территории муниципального округа осуществляет муниципальное казенное учреждение культуры Богородский Центр культуры и досуга, включающий следующие структурные подразделения:

1. Богородский районный Дом культуры, пгт.Богородское, ул. 1Мая,11.

2. Ошланский сельский Дом культуры, село Ошлань, ул. Мира, 12.

3. Ухтымский сельский Дом культуры, село Ухтым, ул. Кирова,5.

4. Таранковский сельский Дом культуры, д Таранки, ул Мира, д 15.

5. Спасский сельский Дом культуры, село Спасское, ул. Советская, 25.

6. Караульский сельский Дом культуры, село Караул, ул.Советская, 10

7. Тумановский сельский Дом культуры,  деревня Туманы, ул.Кооперативная, 4.

8. Хорошевский сельский Дом культуры, село Хороши, ул. Молодёжная, 3.

Здравоохранение

Сеть здравоохранения на территории Богородского муниципального округа представлена юридическим лицом Кировское областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Кировская клиническая больница № 7 им. В.И. Юрловой», включающей в себя следующие объекты:

- Здание стационара и пристроя к главному корпусу (16 коек, 5 мест дневного стационара), пгт Богородское, ул. Коммуны, 9;

- Детское отделение (7 посещений в смену),  пгт Богородское, ул. Коммуны, 9;

- Здание поликлиники (90 посещений в смену), пгт Богородское, ул. Коммуны, 9;

- Здание пристроя к поликлинике, пгт Богородское, ул. Коммуны, 9;

- Нежилое помещение (1 этаж), пгт Богородское, ул. Коммуны, 9;

- Фельдшерско-акушерский пункт, с. Рождественское, ул Советская 29;

- Фельдшерско-акушерский пункт, д. Таранки ул Мира 16;

- Хорошевский фельдшерско-акушерский пункт, с. Хороши, ул.Молодежная, 1;

- Фельдшерско-акушерский пункт, с. Спасское ул. Советская, 16;

- Тумановский фельдшерско-акушерский пункт, д. Туманы, ул. Садовая, 4;

- Верховойский фельдшерско-акушерский пункт, с. Верховойское, ул. Юбилейная 1;

- Лобанский фельдшерско-акушерский пункт, с. Лобань, ул. Новая, 2;

- Ошланский фельдшерско-акушерский пункт, с. Ошлань, ул. Новая, 14;

- Караульский фельдшерско-акушерский пункт, с. Караул, ул. Советская, 10

- Ухтымский фельдшерско-акушерский пункт, с. Ухтым, ул. Кирова, 5.

Наиболее универсальными показателями, характеризующими развитие социальной инфраструктуры, являются показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами населения. Для городского поселения минимально допустимый уровень обеспеченности детскими дошкольными организациями составляет 65 мест на 1000 жителей; общеобразовательными школами 91  место на 1000 жителей; домами культуры 80 мест на 1000 жителей. Для сельских населенных пунктов минимально допустимый уровень обеспеченности детскими дошкольными организациями составляет 47 мест на 1000 жителей; общеобразовательными школами 98  мест на 1000 жителей; домами культуры 80 мест на 1000 жителей, фельдшерско-акушерскими пунктами 1 на 300 человек.

Фактический уровень обеспеченности детскими дошкольными организациями в пгт Богородское составляет 60 % от минимально допустимого уровня. В остальных населенных пунктах округа, где дошкольное образование предоставляют общеобразовательные учреждения, данный показатель находится на уровне 60-70%. В разрезе населенных пунктов, входящих в состав муниципального округа, имеющих на своей территории общеобразовательные учреждения и дома культуры, уровень обеспеченности колеблется по общеобразовательным учреждениям от 135 до 963 %, по домам культуры от 144 до 855 %.

3.4. Жилищный фонд. Жилищно-коммунальное хозяйство и инженерная инфраструктура

Обеспечение качественным жильем населения является одной из важнейших социальных задач, стоящих перед муниципалитетом. Капитальное исполнение, полное инженерное обеспечение, создание предпосылок для эффективного развития жилищного строительства с использованием собственных ресурсов – это приоритетные цели в жилищной сфере.

В пгт Богородское преобладает многоквартирная секционная жилая застройка, возле которой разбиты огороды и расположены хозпостройки с гаражами. Остальные населенные пункты муниципального округа застроены индивидуальным жильем усадебного типа.

Таблица 3. Показатели жилищного хозяйства

| Показатели | Ед. измерения | 2017 год | 2018 год | 2019 год |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Общая площадь жилых помещений | тысяча метров квадратных | 133.9 | 133.3 | 131.5 |
| Количество выданных разрешений на строительство | единица | 8 | 10 | 1 |
| Введено в действие жилых домов на территории муниципального образования | квадратный метр общей площади |  |  | 113 |
| Число семей, получивших жилые помещения и улучшивших жилищные условия в отчетном году. | единица | 3 | 3 | 1 |
| Число семей, состоящих на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях на конец года. | единица | 12 | 11 | 12 |
| в т.ч.молодые семьи | единица | 3 | 2 | 3 |

Примечание: Многолетние сведения по Богородскому  муниципальному округу отсутствуют. Территория муниципального округа соответствует территории бывшего Богородского района Кировской области. В таблице использованы данные с сайта Kirovstat.gks.ru по бывшему муниципальному образованию Богородский район Кировской области.

.

В соответствии со Схемой территориального планирования Богородского района, генеральным планом предусмотрено мероприятие по восстановлению двух хуторов, в качестве населенных пунктов, с целью дальнейшего развития, в связи с осуществлением активной хозяйственной деятельностью на данных территориях.

Водоснабжение

На территории Богородского муниципального округа развита централизованная система хозяйственно-питьевого водоснабжения в следующих населенных пунктах: пгт Богородское (артскважины № 4018, 5999, 6318, 2042, 2936, 15082, 33665), с. Ошлань (артскважины № 1827, 2907), д. Хороши (артскважины № 1492, 1656, 1397), д. Таранки (артскважины № 2162, 4805, 6076, 6882), с. Спасское (артскважина № 152649), с. Лобань (артскважина № 3368), д. Туманы (артскважина № 6045), с. Караул (артскважины № 1480, 6742, 20529), д. Чирки (артскважина № 5391), с. Верховойское (артскважина №  6699). В остальных населенных пунктах население пользуется грунтовой водой из колодцев и скважин. Строительство централизованной системы водоснабжения в данных населенных пунктах экономически нецелесообразно ввиду малой численности проживающего населения и градостроительной разобщенности территории населенных пунктов.

По пгт Богородское в год общая производственная мощность составляет 491,947тыс.м3, в сутки за период с мая по август 1,5878 тыс.м3, с сентября по апрель – 0,8678 тыс.м3.  На территории имеются: накопительный бак объемом 55м3 от скважины по ул. 1 мая и 4 бака объемом по 25 м3 от скважин №2042 («МСО»), №2936 ( совхоз «Богородский»), №4018(ул. Советской Армии), №6318 «СХТ». Скважины 2042 и 5999 работают только с мая по август. Протяженность водопроводных сетей пгт Богородское составляет 50,1 км. Водопроводную сеть на территории пгт Богородское начали прокладывать с 1961г., на данный момент все трубы заменены. Материал трубопроводов - полиэтилен. Диаметры труб по магистрали равны 63, а подводки к домам сделаны 25 диаметра.  Доля современных полиэтиленовых труб составляет 100%.  Сети проложенные от скважин закольцованы. Кольцовка идет от скважин: № 2042 соединяя улицы Луговая, Северная, Банникова; № 4018 – ул. Советской Армии; № 2936 – улицы Солнечная, Южная, Чапаева, Заречная, Строительная; № 6318 – улицы Свободы, Молодежная, Лесная, Советская. На сетях ликвидированы все водоразборные колонки. Общее количество водопроводных колодцев 28 шт. Объем полезного отпуска воды определяется по показаниям приборов учета воды, при отсутствии приборов на основании нормативов водопотребления. Исходя из количества населения и характера застройки пгт.Богородское, для наружного пожаротушения принят расход 15л/с, для внутреннего - 5л/с. Учитывая, что все участки водопровода заменены на трубы из полиэтилена,  соответственно износ труб минимален, что предотвращает появление возникновения аварий.

Для добычи воды, на территории муниципального округа, используются глубоководные скважины, не имеющие очистных сооружений, обеззараживающих установок, есть зоны санитарной охраны у каждой водонапорной башни. Запасы подземных артезианских вод в настоящее время обеспечивают потребность в хозяйственно-питьевом и противопожарном водоснабжении.

Водоотведение

Система сбора и отведения сточных вод в пгт Богородское представляет собой комплекс инженерных сооружений, обеспечивающих сбор и транспортировку сточных вод по канализационному коллектору, часть которых без предварительной очистки сбрасываются в очистные сооружения производительностью 25 м3 в сутки  в юго-западной части пгт. Богородское. Водоотведением пгт. Богородское обеспечены часть многоквартирных малоэтажных жилых домов, часть индивидуальной жилой застройки, административные здания, больница, школа, детский сад, Дом культуры. Текущий уровень обеспечения услугами централизованного водоотведения составляет 20 процентов. Объём сточных вод в год 22,1м3.  Протяженность канализационных сетей пгт. Богородское составляет 4,046 км. Износ сетей около 100%. Канализационные насосные станции в пгт. Богородское отсутствуют.

В населенных пунктах без централизованных систем водоотведения население использует надворные уборные, которые имеют недостаточную степень гидроизоляции.

Существующие очистные сооружения обеспечивают пгт. Богородское в полном объеме. При увеличении строительства многоквартирных жилых домов в пгт. Богородское потребуется строительство новых очистных  сооружений, производительностью не менее 100 м3. Генеральным планом, в юго-западной части пгт Богородское, предусмотрено строительство очистных сооружений полной биологической очистки с доочисткой сточных вод с последующим обеззараживанием. Подключение к водопроводным и канализационным сетям, подведение линии электропередачи 10 кВ, строительство подъездной дороги. Земельные участки 43:04:310108:275, 43:04:310108:316.

Строительство централизованных систем водоотведения в малонаселенных пунктах экономически невыгодно из-за слишком большой себестоимости очистки 1м3 стока. Для совершенствования системы водоотведения, улучшения санитарной обстановки, уменьшения загрязнения водных объектов в сельской местности необходимо обеспечение населенных пунктов с численностью жителей менее 3000 чел. автономными установками биологической и глубокой очистки хозяйственно-бытовых стоков.

Теплоснабжение

На территории Богородского муниципального округа функционируют системы теплоснабжения, образованные на базе котельных. Основным топливом котельных являются дрова. Резервное топливо – уголь, щепа, опил.

Таблица 4. Котельные Богородского муниципального округа

| Адрес | Установлен-ная мощность котла Г/Кл/час | Тип котлов | Кол-во котлов | Вид Топлива. Расход, т.у.т. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| пгт.Богородское, ул.Кирова,4 (котельная Дома ветеранов ) | 0.057 0.057 | КВСТ-0,4 КВСТ-0,4 | 2 | Дрова. 89 |
| пгт.Богородское, ул.Советская, 5 (котельная МСО) | 0.16 0.16 | КМ-0,6 КВм-1,16Д | 2 | Дрова. 235 |
| пгт.Богородское, ул.1 Мая, 11 (котельная Дома Культуры) | 0.26 0.26 0.26 | КВСТ-0,8 КВР-0,63К КВР-1,16 | 3 | Дрова. 557 |
| Котельная Детского сада «Солнышко» | 0.26 0.26 0.26 | КВр-1,19 КМ-0,8 КВ-0,93 | 3 | Дрова. 586 |
| с. Ошлань, ул. Новая, д. 10а | 0,6 0,6 0,6 | Универсал Универсал КВСТ-0,4 | 3 | Дрова. 214 |
| с. Ухтым, ул. Кирова, д. 5а | 0,5 0,4 | КВР-0,6К КВСТ-0,4 | 2 | Дрова. 160 |
| с. Хороши, ул. Молодежная, д. 1а | 0,4 0,4 | КВСТ-0,4 КВСТ-0,4 | 2 | Дрова. 138 |
| д. Таранки, ул. Мира, д. 12а | 0,6 | КВСТ-0,4 | 1 | Дрова. 138 |

В перспективе планируется перевод котельных на газ, после газификации территории Богородского муниципального округа природным газом.

Таблица 5. Состояние объектов коммунальной сферы муниципального округа

| Показатели | Ед. измерения | 2017 год | 2018 год | 2019 год |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Протяженность тепловых и паровых сетей в двухтрубном исчислении | метр | 6500 | 4480 | 4480 |
| Протяженность тепловых и паровых сетей в двухтрубном исчислении, нуждающихся в замене | метр | 900 | 900 | 900 |
| Одиночное протяжение уличной водопроводной сети | метр | 119780 | 119780 | 119506 |
| Одиночное протяжение уличной водопроводной сети, нуждающейся в замене | метр | 38300 | 45600 | 45600 |
| Одиночное протяжение уличной водопроводной сети, которая заменена и отремонтирована за отчетный год | метр | 1600 | 250 | 463 |
| Одиночное протяжение уличной канализационной сети | метр | 4000 | 4000 | 4000 |
| Одиночное протяжение уличной канализационной сети, нуждающейся в замене | метр | 1470 | 1120 | 1120 |
| Одиночное протяжение уличной канализационной сети, которая заменена и отремонтирована за отчетный год | метр |  | 350 | 350 |

Примечание: Многолетние сведения по Богородскому  муниципальному округу отсутствуют. Территория муниципального округа соответствует территории бывшего Богородского района Кировской области. В таблице использованы данные с сайта Kirovstat.gks.ru по бывшему муниципальному образованию Богородский район Кировской области.

Газоснабжение

Территория муниципального округа является не газифицированной природным газом.

Согласно Генеральной схеме газоснабжения и газификации Кировской области (разработчик – ОАО «Газпром промгаз»), газификация Богородского муниципального округа предусмотрена в период с 2018 г. по 2030 г. Сроки реализации определяются инвестиционной программой ПАО «Газпром». Планируется строительство газопровода-отвода Суна – Богородск – Уни с сооружением ГРС «Богородское». Газификация сельских населенных пунктов муниципального округа планируется посредством прокладки межпоселкового газопровода от ГРС «Богородское».

Электроснабжение

В схеме электроснабжения муниципального округа функционирует два центра питания:

– понижающая подстанция напряжением 110 кВ филиала «Кировэнерго  ПАО «МРСК Центра и Приволжья» - двухтрансформаторная ПС 110 кВ Богородск мощностью 6,3 + 10 МВА. Подстанция введена в эксплуатацию в 1979г.;

– понижающая подстанция напряжением 35 кВ филиала «Кировэнерго  ПАО «МРСК Центра и Приволжья» - однотрансформаторная ПС 35 кВ Ухтым мощностью 2,5 МВА. Подстанция введена в эксплуатацию в 1983г.

ПС 110 кВ Богородск питается по ВЛ 110 кВ:

- ВЛ 110 кВ Большевик – Богородск 1978 года постройки, протяженность трассы ВЛ 110 кВ по территории округа – 14.6 км;

- ВЛ 110 кВ Богородск – Уни 1977 года постройки, протяженность трассы ВЛ 110 кВ по территории округа– 29.5 км.

ПС 35 кВ Ухтым питается по ВЛ 35 кВ:

- ВЛ 35 кВ  Богородск-Зуевка с отпайкой на Ухтым (транзитом через Лему, Мухино) 1975 года постройки, протяженность трассы ВЛ 35 кВ по территории округа – 33.1 км.

По территории муниципального округа проходит ВЛ 500 кВ Вятка-Воткинская ГЭС, протяженность по территории округа 42,4 км.

Распределительная сеть на территории Богородского муниципального округа выполнена в виде воздушных линий электропередачи напряжением 10 кВ, принадлежащих, в основном, филиалу «Кировэнерго  ПАО «МРСК Центра и Приволжья».

Задачи развития систем электроснабжения муниципального округа включают:

-  реконструкцию электрических сетей, увеличения их пропускной способности;

-  модернизацию систем учета электроэнергии;

- переход к цифровым активно-адаптивным сетям с распределенной интеллектуальной системой автоматизации и управления.

4. Современное состояние транспортной инфраструктуры

Внешнее сообщение муниципального округа осуществляется автомобильным транспортом. По территории округа проходят автодороги регионального значения Плотники-Вожгалы-Богородское-Уни и Зуевка-Богородское-Кырчаны.

На территории  муниципального округа имеется 146,9 км дорог общего пользования местного значения Богородского муниципального округа, из них вне границ населенных пунктов 87,4 км, в границах населенных пунктов 59,5 км.

Твердое и грунтовое покрытие постоянно требует ремонта.

Существующая сеть автодорог общего пользования, обеспечивает надежную связь между населенными пунктами округа и пгт Богородское.

В целях совершенствования межрайонных связей, Схемой территориального планирования Кировской области запланировано проведение следующих мероприятий:

- реконструкции автодороги регионального значения Зуевка-Богородское-Кырчаны. Срок проведения работ 2025 г. – 2030 г;

- строительство обхода пгт Богородское (с восточной части поселка). Протяженность – 4,72 км, техническая категория – III. Срок проведения работ 2025 г. – 2030 г.

5. Ограничения использования территории

5.1. Зоны с особыми условиями использования территории

В соответствии со ст. 105 Земельного кодекса Российской Федерации, на территории Богородского муниципального округа могут быть установлены следующие виды зон с особыми условиями использования территорий:

- зоны охраны объектов культурного наследия;

- защитная зона объекта культурного наследия;

- охранная зона объектов электроэнергетики (объектов электросетевого хозяйства и объектов по производству электрической энергии);

- охранная зона особо охраняемой природной территории (государственного природного заповедника, национального парка, природного парка, памятника природы);

- придорожные полосы автомобильных дорог;

- охранная зона трубопроводов (газопроводов, нефтепроводов и нефтепродуктопроводов, аммиакопроводов);

- водоохранная (рыбоохранная) зона;

- прибрежная защитная полоса;

- зоны санитарной охраны источников питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения, а также устанавливаемые в случаях, предусмотренных Водным кодексом Российской Федерации, в отношении подземных водных объектов зоны специальной охраны;

- санитарно-защитная зона;

- зона минимальных расстояний до магистральных или промышленных трубопроводов (газопроводов, нефтепроводов и нефтепродуктопроводов, аммиакопроводов);

- охранная зона тепловых сетей.

Зоны с особыми условиями использования территорий, в том числе возникающие в силу закона, ограничения использования земельных участков в таких зонах считаются установленными, измененными со дня внесения сведений о зоне с особыми условиями использования территории, соответствующих изменений в сведения о такой зоне в Единый государственный реестр недвижимости.

Зоны охраны объектов культурного наследия

В целях обеспечения сохранности объекта культурного наследия в его исторической среде на сопряженной с ним территории устанавливаются зоны охраны объекта культурного наследия: охранная зона, зона регулирования застройки и хозяйственной деятельности, зона охраняемого природного ландшафта.

Необходимый состав зон охраны объекта культурного наследия определяется проектом зон охраны объекта культурного наследия.

В охранной зоне устанавливается особый режим использования земель, ограничивающий хозяйственную деятельность и запрещающий строительство, за исключением применения специальных мер, направленных на сохранение и регенерацию историко-градостроительной или природной среды объекта культурного наследия.

В зоне регулирования застройки и хозяйственной деятельности устанавливается режим использования земель, ограничивающий строительство и хозяйственную деятельность, определяются требования к реконструкции существующих зданий и сооружений.

В зоне охраняемого природного ландшафта устанавливается режим использования земель, запрещающий или ограничивающий хозяйственную деятельность, строительство и реконструкцию существующих зданий и сооружений в целях сохранения (регенерации) природного ландшафта, включая долины рек, водоемы, леса и открытые пространства, связанные композиционно с объектами культурного наследия.

В Едином государственном реестре недвижимости отсутствуют сведения о зонах охраны объектов культурного наследия, расположенных на территории Богородского муниципального округа.

Защитные зоны объектов культурного наследия

Защитные зоны объектов культурного наследия возникают в силу федерального закона от 25 июня 2002 г. N 73-ФЗ "Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации".

Защитными зонами объектов культурного наследия являются территории, которые прилегают к включенным в реестр памятникам и ансамблям (за исключением объектов культурного наследия указанных в п. 2 ст. 34.1 ФЗ "Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации") и в границах которых в целях обеспечения сохранности объектов культурного наследия и композиционно-видовых связей (панорам) запрещаются строительство объектов капитального строительства и их реконструкция, связанная с изменением их параметров (высоты, количества этажей, площади), за исключением строительства и реконструкции линейных объектов.

На территории Богородского муниципального округа расположены следующие  объекты культурного наследия, для которых устанавливаются защитные зоны:

- объект культурного наследия (памятник истории и культуры) народов Российской Федерации федерального значения «Николаевская церковь, 1780 г.». Адрес: Кировская область, Богородский район, с. Лобань, ул. Школьная.

Граница территории объекта культурного наследия утверждена Решением департамента Кировской области от 30.09.2013 №2013 «Об установлении границы территории объекта культурного наследия (памятника истории и культуры) народов Российской Федерации федерального значения «Николаевская церковь, 1780 г.».

- объект культурного наследия (памятник истории и культуры) народов Российской Федерации регионального значения «Дом, где в 1919 г. размещался штаб части 30-й дивизии 2-й армии Восточного фронта». Адрес: Кировская об-

ласть, Богородский район, с. Ухтым. Граница территории объекта культурного наследия  не утверждена.

Границы защитной зоны объекта культурного наследия устанавливаются:

1) для памятника, расположенного в границах населенного пункта, на расстоянии 100 метров от внешних границ территории памятника, для памятника, расположенного вне границ населенного пункта, на расстоянии 200 метров от внешних границ территории памятника;

2) для ансамбля, расположенного в границах населенного пункта, на расстоянии 150 метров от внешних границ территории ансамбля, для ансамбля, расположенного вне границ населенного пункта, на расстоянии 250 метров от внешних границ территории ансамбля.

В случае отсутствия утвержденных границ территории объекта культурного наследия, расположенного в границах населенного пункта, границы защитной зоны такого объекта устанавливаются на расстоянии 200 метров от линии внешней стены памятника либо от линии общего контура ансамбля, образуемого соединением внешних точек наиболее удаленных элементов ансамбля, включая парковую территорию. В случае отсутствия утвержденных границ территории объекта культурного наследия, расположенного вне границ населенного пункта, границы защитной зоны такого объекта устанавливаются на расстоянии 300 метров от линии внешней стены памятника либо от линии общего контура ансамбля, образуемого соединением внешних точек наиболее удаленных элементов ансамбля, включая парковую территорию.

В Едином государственном реестре недвижимости отсутствуют сведения о защитных зонах объектов культурного наследия, расположенных на территории Богородского муниципального округа.

охранные зоны объектов электроэнергетики (объектов электросетевого хозяйства и объектов по производству электрической энергии)

На  территории Богородского муниципального округа расположены объекты электросетевого хозяйства: ПС 110 кВ Богородск,  ПС 35 кВ Ухтым, ТП 10/0,4 кВ,  ВЛ 500 кВ Вятка-Воткинская ГЭС , ВЛ 110 кВ Большевик – Богородск, ВЛ 110 кВ Богородск – Уни, ВЛ 35 кВ  Богородск-Зуевка с отпайкой на Ухтым (транзитом через Лему, Мухино), ВЛ 10 кВ.

Охранные зоны линий электропередачи представляют собой земельный участок и воздушное пространство, ограниченные вертикальными плоскостями, отстоящими по обе стороны от крайних проводов линий электропередачи при неотклонённом их положении на расстоянии: для ВЛ 500 кВ – 30 м, для ВЛ 110 кВ – 20 м, для ВЛ 35 кВ – 15 м, для ВЛ 10 кВ – 10 м.

Охранные зоны устанавливаются вокруг подстанций в виде части поверхности участка земли и воздушного пространства (на высоту, соответствующую высоте наивысшей  точки подстанции), ограниченной вертикальными плоскостями, отстоящими от всех сторон ограждениями подстанции по периметру на расстоянии: для ТП 10/0,4 кВ – 10м; для ПС 35кВ – 15 м; для ПС 110кВ – 20м.

1. В охранных зонах запрещается осуществлять любые действия, которые могут нарушить безопасную работу объектов электросетевого хозяйства, в том числе привести к их повреждению или уничтожению, и (или) повлечь причинение вреда жизни, здоровью граждан и имуществу физических или юридических лиц, а также повлечь нанесение экологического ущерба и возникновение пожаров, в том числе:

а) набрасывать на провода и опоры воздушных линий электропередачи посторонние предметы, а также подниматься на опоры воздушных линий электропередачи;

б) размещать любые объекты и предметы (материалы) в пределах созданных в соответствии с требованиями нормативно-технических документов проходов и подъездов для доступа к объектам электросетевого хозяйства, а также проводить любые работы и возводить сооружения, которые могут препятствовать доступу к объектам электросетевого хозяйства, без создания необходимых для такого доступа проходов и подъездов;

в) находиться в пределах огороженной территории и помещениях распределительных устройств и подстанций, открывать двери и люки распределительных устройств и подстанций, производить переключения и подключения в электрических сетях (указанное требование не распространяется на работников, занятых выполнением разрешенных в установленном порядке работ), разводить огонь в пределах охранных зон вводных и распределительных устройств, подстанций, воздушных линий электропередачи, а также в охранных зонах кабельных линий электропередачи;

г) размещать свалки;

д) производить работы ударными механизмами, сбрасывать тяжести массой свыше 5 тонн, производить сброс и слив едких и коррозионных веществ и горюче-смазочных материалов (в охранных зонах подземных кабельных линий электропередачи).

2. В охранных зонах, установленных для объектов электросетевого хозяйства напряжением свыше 1000 вольт, помимо действий, предусмотренных пунктом в п. 1 запрещается:

а) складировать или размещать хранилища любых, в том числе горюче-смазочных, материалов;

б) размещать детские и спортивные площадки, стадионы, рынки, торговые точки, полевые станы, загоны для скота, гаражи и стоянки всех видов машин и механизмов, проводить любые мероприятия, связанные с большим скоплением людей, не занятых выполнением разрешенных в установленном порядке работ (в охранных зонах воздушных линий электропередачи);

в) использовать (запускать) любые летательные аппараты, в том числе воздушных змеев, спортивные модели летательных аппаратов (в охранных зонах воздушных линий электропередачи);

г) бросать якоря с судов и осуществлять их проход с отданными якорями, цепями, лотами, волокушами и тралами (в охранных зонах подводных кабельных линий электропередачи);

д) осуществлять проход судов с поднятыми стрелами кранов и других механизмов (в охранных зонах воздушных линий электропередачи).

3. В пределах охранных зон без письменного решения о согласовании сетевых организаций юридическим и физическим лицам запрещаются:

а) строительство, капитальный ремонт, реконструкция или снос зданий и сооружений;

б) горные, взрывные, мелиоративные работы, в том числе связанные с временным затоплением земель;

в) посадка и вырубка деревьев и кустарников;

г) проезд машин и механизмов, имеющих общую высоту с грузом или без груза от поверхности дороги более 4,5 метра (в охранных зонах воздушных линий электропередачи);

д) земляные работы на глубине более 0,3 метра (на вспахиваемых землях на глубине более 0,45 метра), а также планировка грунта (в охранных зонах подземных кабельных линий электропередачи);

е) полив сельскохозяйственных культур в случае, если высота струи воды может составить свыше 3 метров (в охранных зонах воздушных линий электропередачи);

ж) полевые сельскохозяйственные работы с применением сельскохозяйственных машин и оборудования высотой более 4 метров (в охранных зонах воздушных линий электропередачи) или полевые сельскохозяйственные работы, связанные с вспашкой земли (в охранных зонах кабельных линий электропередачи).

4. В охранных зонах, установленных для объектов электросетевого хозяйства напряжением до 1000 вольт, помимо действий, предусмотренных п. 3 без письменного решения о согласовании сетевых организаций запрещается:

а) размещать детские и спортивные площадки, стадионы, рынки, торговые точки, полевые станы, загоны для скота, гаражи и стоянки всех видов машин и механизмов, садовые, огородные и дачные земельные участки, объекты садоводческих, огороднических или дачных некоммерческих объединений, объекты жилищного строительства, в том числе индивидуального (в охранных зонах воздушных линий электропередачи);

б) складировать или размещать хранилища любых, в том числе горюче-смазочных, материалов.

Охранные зоны объектов электросетевого хозяйства, расположенных на территории Богородского муниципального округа, в установленном порядке внесены в Единый Государственный реестр недвижимости.

охранные зоны особо охраняемых природных территории (государственных природных заповедников, национальных парков, природных парков, памятников природы)

Охранные зоны создаются для предотвращения неблагоприятных антропогенных воздействий на государственные природные заповедники, национальные парки, природные парки и памятники природы на прилегающих к ним земельных участках и водных объектах.

Режим охранной зоны устанавливается положением об охранной зоне конкретного государственного природного заповедника, национального парка, природного парка или памятника природы, утверждаемым органом государственной власти, принимающим решение о ее создании.

В границах охранных зон запрещается деятельность, оказывающая негативное (вредное) воздействие на природные комплексы государственного природного заповедника, национального парка, природного парка или памятника природы.

На территории Богородского муниципального округа расположены особо охраняемые природные территории регионального значения:

Памятник природы "Валковский останец (Пупыш)"

Нормативно-правовая база: Решение исполкома областного Совета народных депутатов от 29.10.90 № 498 «О мерах по оптимизации сети охраняемых природных территорий».

Объект охраны: Поросший лесом холм в долине реки Мырмык, представляющий собой эрозионный останец коренного берега.

Местонахождение: Низовье реки Мырмык у с.Ошлань (у быв. д. Валки).

Площадь охраняемой территории: 5 га.

Режим особой охраны: Не допускать раскопок холма и выемки грунта, добычи полезных ископаемых, вырубки деревьев, прокладки дорог, возведения любого рода сооружений.

Памятник природы "Овраг Бокалда"

Нормативно-правовая база: Решение исполкома областного Совета народных депутатов от 29.10.90 № 498 «О мерах по оптимизации сети охраняемых природных территорий».

Объект охраны: Чашеобразная вершина глубокого оврага с мощными родниками.

Местонахождение: За северной окраиной деревень Вогульцы и Агаповы.

Площадь охраняемой территории: 5 га.

Режим особой охраны: Не допускать мелиоративных работ, выемки грунта, возведения любого рода построек. Обеспечить сохранность запруды.

Памятник природы "Ухтымское месторождение волконскоита"

Нормативно-правовая база: Решение исполкома областного Совета народных депутатов от 29.10.90 № 498 «О мерах по оптимизации сети охраняемых природных территорий».

Объект охраны: В устьевой части оврага по правому склону обнажается песчано-гравийная толща татарского яруса пермской системы, содержащая прожилки и линзы редчайшего в мире глинистого минерала-волкоскоита, который представляет собой высококачественную природную краску, дающую все оттенки зеленого цвета и нетускнеющую со временем.

Местонахождение: Село Ухтым, южная окраина. Устье оврага от пересекающей дамбы до берега р.Ухтымки.

Площадь охраняемой территории: 4 га.

Режим особой охраны: Не допускать выемки грунта, добычи песка и гравия, глины, волконскоита и других полезных ископаемых, строительство дорог и любого другого вида сооружений, свалки мусора, прогона и выпаса скота.

В Едином государственном реестре недвижимости отсутствуют сведения об охранных зонах особо охраняемых природных территорий, расположенных на территории Богородского муниципального округа.

придорожные полосы автомобильных дорог

Для автомобильных дорог, за исключением автомобильных дорог, расположенных в границах населенных пунктов, устанавливаются придорожные полосы.

В зависимости от класса и (или) категории автомобильных дорог с учетом перспектив их развития ширина каждой придорожной полосы устанавливается в размере:

1) семидесяти пяти метров - для автомобильных дорог первой и второй категорий;

2) пятидесяти метров - для автомобильных дорог третьей и четвертой категорий;

3) двадцати пяти метров - для автомобильных дорог пятой категории;

4) ста метров - для подъездных дорог, соединяющих административные центры (столицы) субъектов Российской Федерации, города федерального значения с другими населенными пунктами, а также для участков автомобильных дорог общего пользования федерального значения, построенных для объездов городов с численностью населения до двухсот пятидесяти тысяч человек;

5) ста пятидесяти метров - для участков автомобильных дорог, построенных для объездов городов с численностью населения свыше двухсот пятидесяти тысяч человек.

Строительство, реконструкция в границах придорожных полос автомобильной дороги объектов капитального строительства, объектов, предназначенных для осуществления дорожной деятельности, объектов дорожного сервиса, установка рекламных конструкций, информационных щитов и указателей допускаются при наличии согласия в письменной форме владельца автомобильной дороги. Это согласие должно содержать технические требования и условия, подлежащие обязательному исполнению лицами, осуществляющими строительство, реконструкцию в границах придорожных полос автомобильной дороги таких объектов, установку рекламных конструкций, информационных щитов и указателей.

В Едином государственном реестре недвижимости отсутствуют сведения о придорожных полосах автомобильных дорог, расположенных на территории Богородского муниципального округа.

охранные зоны трубопроводов (газопроводов, нефтепроводов и нефтепродуктопроводов, аммиакопроводов) и зоны минимальных расстояний до магистральных или промышленных трубопроводов (газопроводов, нефтепроводов и нефтепродуктопроводов, аммиакопроводов)

Для исключения возможности повреждения трубопроводов (при любом виде их прокладки) устанавливаются охранные зоны:

- вдоль трасс трубопроводов, транспортирующих нефть, природный газ, нефтепродукты, нефтяной и искусственный углеводородные газы, - в виде участка земли, ограниченного условными линиями, проходящими в 25 метрах от оси трубопровода с каждой стороны;

- вдоль трасс трубопроводов, транспортирующих сжиженные углеводородные газы, нестабильные бензин и конденсат, в виде участка земли, ограниченного условными линиями, проходящими в 100 м от оси трубопровода с каждой стороны;

- вдоль трасс многониточных трубопроводов - в виде участка земли, ограниченного условными линиями, проходящими на указанных выше расстояниях от осей крайних трубопроводов;

- вдоль подводных переходов - в виде участка водного пространства от водной поверхности до дна, заключенного между параллельными плоскостями, отстоящими от осей крайних ниток переходов на 100 м с каждой стороны;

- вокруг емкостей для хранения и разгазирования конденсата, земляных амбаров для аварийного выпуска продукции в виде участка земли, ограниченного замкнутой линией, отстоящей от границ территорий указанных объектов на 50 м во все стороны;

- вокруг технологических установок подготовки продукции к транспорту, головных и промежуточных перекачивающих и наливных насосных станций, резервуарных парков, компрессорных и газораспределительных станций, узлов измерения продукции, наливных и сливных эстакад, станций подземного хранения газа, пунктов подогрева нефти, нефтепродуктов - в виде участка земли, ограниченного замкнутой линией, отстоящей от границ территорий указанных объектов на 100 м во все стороны.

При строительстве магистральных трубопроводов должны учитываться минимальные расстояния от оси трубопровода до объектов, зданий и сооружений в соответствии с СНиП 2.05.06-85* «Магистральные трубопроводы».

На территории Богородского муниципального округа, в настоящее время отсутствуют трубопроводы (газопроводы, нефтепроводы и нефтепродуктопроводы, аммиакопроводы).

Схемой территориального планирования Кировской области предусмотрено строительство газопровода-отвода Суна – Богородск – Уни с сооружением ГРС «Богородское». Местоположение планируемых охранных зон, проектируемого магистрального газопровода на картах генерального плана указано в соответствии с документами территориального планирования Кировской области. При проектировании газопровода, его местоположение будет уточнено.

водоохранные зоны и прибрежные защитные  полосы

Водоохранные зоны и прибрежные защитные полосы возникают в силу федерального закона от 03.06.2006 г. № 74-ФЗ Водный Кодекс Российской Федерации.

Водоохранными зонами являются территории, которые примыкают к береговой линии (границам водного объекта) морей, рек, ручьев, каналов, озер, водохранилищ и на которых устанавливается специальный режим осуществления хозяйственной и иной деятельности в целях предотвращения загрязнения, засорения, заиления указанных водных объектов и истощения их вод, а также сохранения среды обитания водных биологических ресурсов и других объектов животного и растительного мира.

По территории Богородского муниципального округа протекают реки: Воя, Лобань, Коса, Белая Лобань (водоохранная зона составляет 200 м), Ошлань, Карачиха, Мармыг, Идоловка, Ворсик, Ухтымка, Питим, Черная Лобань, Андык, Еранка, Чурмуг, Уромка, Плоская (водоохранная зона составляет 100 м). Водоохранная зона остальных рек, ручьев, прудов и озер составляет 50 м.

Ширина водоохранной зоны водохранилища, расположенного на водотоке, устанавливается равной ширине водоохранной зоны этого водотока. Режим территории водоохраной зоны.

Ширина прибрежной защитной полосы устанавливается в зависимости от уклона берега водного объекта и составляет тридцать метров для обратного или нулевого уклона, сорок метров для уклона до трех градусов и пятьдесят метров для уклона три и более градуса. Ширина прибрежной защитной полосы реки, озера, водохранилища, имеющих особо ценное рыбохозяйственное значение (места нереста, нагула, зимовки рыб и других водных биологических ресурсов), устанавливается в размере двухсот метров независимо от уклона прилегающих земель.

1. В границах водоохранных зон запрещаются:
     1) использование сточных вод в целях регулирования плодородия почв;
     2) размещение кладбищ, скотомогильников, объектов размещения отходов производства и потребления, химических, взрывчатых, токсичных, отравляющих и ядовитых веществ, пунктов захоронения радиоактивных отходов;
     3) осуществление авиационных мер по борьбе с вредными организмами;
     4) движение и стоянка транспортных средств (кроме специальных транспортных средств), за исключением их движения по дорогам и стоянки на дорогах и в специально оборудованных местах, имеющих твердое покрытие.

5) размещение автозаправочных станций, складов горюче-смазочных материалов (за исключением случаев, если автозаправочные станции, склады горюче-смазочных материалов размещены на территориях портов, судостроительных и судоремонтных организаций, инфраструктуры внутренних водных путей при условии соблюдения требований законодательства в области охраны окружающей среды и Водного Кодекса РФ), станций технического обслуживания, используемых для технического осмотра и ремонта транспортных средств, осуществление мойки транспортных средств.

6) размещение специализированных хранилищ пестицидов и агрохимикатов, применение пестицидов и агрохимикатов.

7) сброс сточных, в том числе дренажных, вод.

8) разведка и добыча общераспространенных полезных ископаемых (за исключением случаев, если разведка и добыча общераспространенных полезных ископаемых осуществляются пользователями недр, осуществляющими разведку и добычу иных видов полезных ископаемых, в границах предоставленных им в соответствии с законодательством Российской Федерации о недрах горных отводов и (или) геологических отводов на основании утвержденного технического проекта в соответствии со статьей 19.1 Закона Российской Федерации от 21 февраля 1992 года N 2395-I "О недрах").

2. В границах водоохранных зон допускаются проектирование, строительство, реконструкция, ввод в эксплуатацию, эксплуатация хозяйственных и иных объектов при условии оборудования таких объектов сооружениями, обеспечивающими охрану водных объектов от загрязнения, засорения, заиления и истощения вод в соответствии с водным законодательством и законодательством в области охраны окружающей среды. Выбор типа сооружения, обеспечивающего охрану водного объекта от загрязнения, засорения, заиления и истощения вод, осуществляется с учетом необходимости соблюдения установленных в соответствии с законодательством в области охраны окружающей среды нормативов допустимых сбросов загрязняющих веществ, иных веществ и микроорганизмов. В целях настоящей статьи под сооружениями, обеспечивающими охрану водных объектов от загрязнения, засорения, заиления и истощения вод, понимаются:

1) централизованные системы водоотведения (канализации), централизованные ливневые системы водоотведения;

2) сооружения и системы для отведения (сброса) сточных вод в централизованные системы водоотведения (в том числе дождевых, талых, инфильтрационных, поливомоечных и дренажных вод), если они предназначены для приема таких вод;

3) локальные очистные сооружения для очистки сточных вод (в том числе дождевых, талых, инфильтрационных, поливомоечных и дренажных вод), обеспечивающие их очистку исходя из нормативов, установленных в соответствии с требованиями законодательства в области охраны окружающей среды и Водного Кодекса РФ;

4) сооружения для сбора отходов производства и потребления, а также сооружения и системы для отведения (сброса) сточных вод (в том числе дождевых, талых, инфильтрационных, поливомоечных и дренажных вод) в приемники, изготовленные из водонепроницаемых материалов.

5) В отношении территорий садоводческих, огороднических или дачных некоммерческих объединений граждан, размещенных в границах водоохранных зон и не оборудованных сооружениями для очистки сточных вод, до момента их оборудования такими сооружениями и (или) подключения к централизованным системам водоотведения (канализации), централизованным ливневым системам водоотведения, допускается применение приемников, изготовленных из водонепроницаемых материалов, предотвращающих поступление загрязняющих веществ, иных веществ и микроорганизмов в окружающую среду.

3. В границах водоохранных зон устанавливаются прибрежные защитные полосы, на территории которых вводятся дополнительные ограничения хозяйственной и иной деятельности.

В границах прибрежных защитных полос наряду с установленными в водоохранных зонах ограничениями запрещаются:

1) распашка земель;
2) размещение отвалов размываемых грунтов;
3) выпас сельскохозяйственных животных и организация для них летних лагерей, ванн.

Установление на местности границ водоохранных зон и границ прибрежных защитных полос водных объектов, в том числе посредством специальных информационных знаков, осуществляется в порядке,  установленном Правительством Российской Федерации.

В Едином государственном реестре недвижимости содержатся сведения о водоохранной зоне и прибрежной защитной полосе реки Белая Лобань на территории Богородского муниципального округа и водоохранной зоне и прибрежной защитной полосе ручья Талый Ключ.

зоны санитарной охраны источников питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения

Зоны санитарной охраны (ЗСО) источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения организуются на всех водопроводах, вне зависимости от ведомственной принадлежности, подающих воду как из поверхностных, так и из подземных источников.

Основной целью создания и обеспечения режима в ЗСО является санитарная охрана от загрязнения источников водоснабжения и водопроводных сооружений, а также территорий, на которых они расположены.

Согласно СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения», граница первого пояса устанавливается на расстоянии не менее 30 м от водозабора при использовании защищенных подземных вод и на расстоянии не менее 50 м при использовании недостаточно защищенных подземных вод.

Мероприятия по первому поясу санитарной охраны.

1. Территория первого пояса ЗСО должна быть спланирована для отвода поверхностного стока за ее пределы, озеленена, ограждена и обеспечена охраной. Дорожки к сооружениям должны иметь твердое покрытие.

2. Не допускается посадка высокоствольных деревьев, все виды строительства, не имеющие непосредственного отношения к эксплуатации, реконструкции и расширению водопроводных сооружений, в том числе прокладка трубопроводов различного назначения, размещение жилых и хозяйственно-бытовых зданий, проживание людей, применение ядохимикатов и удобрений.

3. Здания должны быть оборудованы канализацией с отведением сточных вод в ближайшую систему бытовой или производственной канализации или на местные станции очистных сооружений, расположенные за пределами первого пояса ЗСО с учетом санитарного режима на территории второго пояса. В исключительных случаях при отсутствии канализации должны устраиваться водонепроницаемые приемники нечистот и бытовых отходов, расположенные в местах, исключающих загрязнение территории первого пояса ЗСО при их вывозе.

4. Водопроводные сооружения, расположенные в первом поясе зоны санитарной охраны, должны быть оборудованы с учетом предотвращения возможности загрязнения питьевой воды через оголовки и устья скважин, люки и переливные трубы резервуаров и устройства заливки насосов.

5. Все водозаборы должны быть оборудованы аппаратурой для систематического контроля соответствия фактического дебита при эксплуатации водопровода проектной производительности, предусмотренной при его проектировании и обосновании границ ЗСО.

На территории Богородского муниципального округа, проекты ЗСО разработаны следующими недропользователями:

- ООО «Стимул» разработан проект зон санитарной охраны водозаборных скважин №№ 2042, 2936, 70767, 5999, 6318, 15082, 33665 в пгт Богородское Богородского района Кировской области;

- ООО «Богородский молочный завод» разработан проект ЗСО водозаборной скважины № 11808 в пгт Богородское Богородского района Кировской области.

В Едином государственном реестре недвижимости отсутствуют сведения о зонах санитарной охраны источников водоснабжения, расположенных на территории Богородского муниципального округа.

В качестве планов и мероприятий, связанных с защитой подземных источников водоснабжения от загрязнения, следует предусмотреть разработку и согласование в установленном порядке проектов зон санитарной охраны для каждого водозабора, а так же организацию мониторинга геологической среды для участков недр.

Санитарно-защитные зоны

В целях обеспечения безопасности населения вокруг объектов и производств, являющихся источниками воздействия на среду обитания и здоровье человека, устанавливается специальная территория с особым режимом использования (далее - санитарно-защитная зона (СЗЗ)), размер которой обеспечивает уменьшение воздействия загрязнения на атмосферный воздух (химического, биологического, физического) до значений, установленных гигиеническими нормативами, а для предприятий I и II класса опасности - как до значений, установленных гигиеническими нормативами, так и до величин приемлемого риска для здоровья населения.

В настоящее время, в связи с необходимостью дальнейшего упрощения, снятия административных барьеров и избыточных требований при установлении размеров санитарно-защитных зон для объектов и производств, Федеральной службой по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека были внесены "Изменения и дополнения № 3 к СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 "Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов. Новая редакция", зарегистрированные в Минюсте РФ 12 октября 2010 г. N 18699. Из главы I, пункта 1.2., абзаца I «Требования настоящих правил распространяются» исключены слова «и действующих промышленных объектов и производств».

Исходя из вышеизложенного, в графических материалах Генерального плана отображены санитарно-защитные зоны следующих объектов:

1. Скотомогильники. Санитарно-защитная зона действующего скотомогильника и закрытого сибиреязвенного скотомогильников 1000 метров. Санитарно-защитные зоны закрытых скотомогильников, по которым Управлением ветеринарии Кировской области приняты Решения о ликвидации – в соответствии со сведениями содержащимися в ЕГРН.

2. Кладбища. Санитарно-защитная зона сельского и закрытого кладбищ 50 метров, действующего кладбища пгт Богородское – 100 метров.

3. Планируемая санитарно-защитная зона планируемого к размещению объекта регионального значения - Мусоросортировочная станция (завод), мощностью 5000 т/год – 500 метров;

4. Планируемая санитарно-защитная зона планируемого к размещению объекта местного значения – Очистные сооружения (КОС), мощностью не менее 100 куб.м /сут. – 150 метров.

В Едином государственном реестре недвижимости содержатся сведения о санитарно-защитных зонах закрытых скотомогильников. Сведения о скотомогильниках и их санитарно-защитных зонах представлена в Приложении 3.

Охранная зона тепловых сетей

Охранные зоны тепловых сетей устанавливаются вдоль трасс прокладки тепловых сетей в виде земельных участков шириной, определяемой углом естественного откоса грунта, но не менее 3 метров в каждую сторону, считая от края строительных конструкций тепловых сетей, или от наружной поверхности изолированного теплопровода бесканальной прокладки.

В пределах охранных зон тепловых сетей не допускается производить действия, которые могут повлечь нарушения в нормальной работе тепловых сетей, их повреждение, несчастные случаи, или препятствующие ремонту:

размещать автозаправочные станции, хранилища горюче-смазочных материалов, складировать агрессивные химические материалы;

загромождать подходы и подъезды к объектам и сооружениям тепловых сетей, складировать тяжелые и громоздкие материалы, возводить временные строения и заборы;

устраивать спортивные и игровые площадки, неорганизованные рынки, остановочные пункты общественного транспорта, стоянки всех видов машин и механизмов, гаражи, огороды и т.п.;

устраивать всякого рода свалки, разжигать костры, сжигать бытовой мусор или промышленные отходы;

производить работы ударными механизмами, производить сброс и слив едких и коррозионно-активных веществ и горюче-смазочных материалов;

проникать в помещения павильонов, центральных и индивидуальных тепловых пунктов посторонним лицам; открывать, снимать, засыпать люки камер тепловых сетей; сбрасывать в камеры мусор, отходы, снег и т.д.;

снимать покровный металлический слой тепловой изоляции; разрушать тепловую изоляцию; ходить по трубопроводам надземной прокладки (переход через трубы разрешается только по специальным переходным мостикам);

занимать подвалы зданий, особенно имеющих опасность затопления, в которых проложены тепловые сети или оборудованы тепловые вводы под мастерские, склады, для иных целей; тепловые вводы в здания должны быть загерметизированы.

В пределах территории охранных зон тепловых сетей без письменного согласия предприятий и организаций, в ведении которых находятся эти сети, запрещается:

производить строительство, капитальный ремонт, реконструкцию или снос любых зданий и сооружений;

производить земляные работы, планировку грунта, посадку деревьев и кустарников, устраивать монументальные клумбы;

производить погрузочно-разгрузочные работы, а также работы, связанные с разбиванием грунта и дорожных покрытий;

сооружать переезды и переходы через трубопроводы тепловых сетей.

5.2. Особо охраняемые природные территории

Особо охраняемые природные территории (ООПТ) относятся к объектам общенационального достояния. Согласно федеральному закону «Об особо охраняемых природных территориях» № 33-ФЗ от 14.03.1995 г. особо охраняемые природные территории - участки земли и недр, водной поверхности и воздушного пространства над ними, где располагаются природные комплексы и объекты, которые имеют особое природоохранное, научное, культурное, эстетическое, рекреационное и оздоровительное значение, которые изъяты полностью или частично из хозяйственного использования и для которых установлен режим особой охраны. Федеральный закон № 33 от 14.03.1995 г. «Об особо охраняемых природных территориях» регулирует отношения в области организации, охраны и использования, особо охраняемых природных территорий в целях сохранения уникальных и типичных природных комплексов и объектов, достопримечательных природных образований, объектов растительного и животного мира, их генетического фонда, изучения естественных процессов в биосфере и контроля за изменением ее состояния, экологического воспитания населения.

Особо охраняемые природные территории могут иметь федеральное, региональное и местное значение. Правовой режим особо охраняемых природных территорий регионального и местного значения регламентируется законодательством Кировской  области (закон Кировской области от 07.10.2015 № 566-ЗО «Об особо охраняемых природных территориях Кировской области»), федеральным законодательством, а также иными нормативно-правовыми актами различного уровня.

В целях защиты особо охраняемых природных территорий от неблагоприятных антропогенных воздействий на прилегающих к ним участках могут создаваться охранные зоны с регулируемым режимом хозяйственной деятельности, и определены размеры буферных зон. Перечень запрещенных и допустимых видов хозяйственной деятельности, на территориях особо охраняемых природных территорий приводится в соответствующих нормативно-правовых актах. В границах буферных зон запрещается деятельность, оказывающая негативное воздействие на природные комплексы.

На территории Богородского муниципального округа находятся ООПТ: Регионального значения

Памятник природы "Валковский останец (Пупыш)"

Нормативно-правовая база: Решение исполкома областного Совета народных депутатов от 29.10.90 № 498 «О мерах по оптимизации сети охраняемых природных территорий».

Объект охраны: Поросший лесом холм в долине реки Мырмык, представляющий собой эрозионный останец коренного берега.

Местонахождение: Низовье реки Мырмык у с.Ошлань (у быв. д. Валки).

Площадь охраняемой территории: 5 га.

Режим особой охраны: Не допускать раскопок холма и выемки грунта, добычи полезных ископаемых, вырубки деревьев, прокладки дорог, возведения любого рода сооружений.

Памятник природы "Овраг Бокалда"

Нормативно-правовая база: Решение исполкома областного Совета народных депутатов от 29.10.90 № 498 «О мерах по оптимизации сети охраняемых природных территорий».

Объект охраны: Чашеобразная вершина глубокого оврага с мощными родниками.

Местонахождение: За северной окраиной деревень Вогульцы и Агаповы.

Площадь охраняемой территории: 5 га.

Режим особой охраны: Не допускать мелиоративных работ, выемки грунта, возведения любого рода построек. Обеспечить сохранность запруды.

Памятник природы "Ухтымское месторождение волконскоита"

Нормативно-правовая база: Решение исполкома областного Совета народных депутатов от 29.10.90 № 498 «О мерах по оптимизации сети охраняемых природных территорий».

Объект охраны: В устьевой части оврага по правому склону обнажается песчано-гравийная толща татарского яруса пермской системы, содержащая прожилки и линзы редчайшего в мире глинистого минерала-волкоскоита, который представляет собой высококачественную природную краску, дающую все оттенки зеленого цвета и нетускнеющую со временем.

Местонахождение: Село Ухтым, южная окраина. Устье оврага от пересекающей дамбы до берега р.Ухтымки.

Площадь охраняемой территории: 4 га.

Режим особой охраны: Не допускать выемки грунта, добычи песка и гравия, глины, волконскоита и других полезных ископаемых, строительство дорог и любого другого вида сооружений, свалки мусора, прогона и выпаса скота.

Местного значения

-  Лесосеменной заказник Митющинская дача кв. №13;

-  Пелевский пруд - у бывш. д. Пелевки, землепользователь - колхоз "Богородский";

-  р.Коса в пределах границ района.

Нормативно-правовая база:  Распоряжение Администрации Богородского района «О сохранении в государственной собственности охраняемых и особо используемых территорий в районе» от 1992 года.

Объекты природы Богородского муниципального округа, которые в перспективе могут быть объявлены памятниками природы местного значения со статусом рекреационного назначения:

1. «Большое озеро». Площадь 4.95 га. Местоположение - в южной части Богородского муниципального округа, южнее с. Лобань.

2. «Растущий Кедр». Площадь 43.12 га. Местоположение - западная часть Богородского муниципального округа, западнее с. Хороши.

3. «Древовидные можжевельники». Местоположение – Западнее с. Спасское (площадь 32.5 га), севернее с. Спасское (площадь 72.4 га), юго-восточнее с. Спасское (площадь 47.2 га), северо-восточнее с. Ухтым (площадь 13.1 га), севернее с. Лобань (площадь 29.5 га), южнее пгт Богородское (площадь 24 га), севернее пгт Богородское (площадь 41 га), северо-западнее д. Мухачи (площадь 12.6 га).

5.3 Объекты культурного наследия

Территорией объекта культурного наследия является территория, непосредственно занятая данным объектом культурного наследия и (или) связанная с ним исторически и функционально, являющаяся его неотъемлемой частью и установленная в соответствии со ст. 3_1 Федерального Закона Российской Федерации 73-ФЗ от 25.06.2002 «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации».

На территории Богородского муниципального округа расположены 26 объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации. Из них: 1 памятник градостроительства и архитектуры федерального значения, 1 памятник истории регионального значения, 24 объекта археологического наследия федерального значения и 1 выявленный объект археологического наследия.

Полный перечень объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации расположенных на территории Богородского муниципального округа представлен в Приложении 4.

6. Перечень и характеристика основных факторов риска возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера

Основные факторы риска возникновения чрезвычайных ситуаций природного характера

Лесные пожары

Основной причиной возникновения лесных пожаров является неосторожное обращение с огнем. Пожароопасный период – со второй половины мая до середины сентября. Пик пожарной опасности приходится на июль. Систему естественных противопожарных барьеров слагают болота, реки, сырые участки и лиственные насаждения. Наличие на лесных территориях многочисленных озер, рек и ручьев, обилие грибных и ягодных мест, а также охотничьей фауны в сочетании с относительно развитой сетью дорог делают доступными для местных и приезжающих рыбаков, грибников, ягодников, охотников, отдыхающих и туристов самые отдаленные участки лесного фонда, что значительно увеличивают опасность возникновения пожаров.

Природные катаклизмы

Наиболее опасными проявлениями природных процессов на территории муниципального округа являются:

- грозы;

- ливни с интенсивностью 30 мм/час и более;

- сильные морозы;

- снегопады, превышающие 20 мм за 24 часа;

- град с диаметром частиц более 20 мм;

- гололед с диаметром отложений более 200 мм;

- сильные ветры со скоростью более 35 м/с (ураганы).

Сильный ветер (в т.ч. смерчи и шквалы), сильные продолжительные дожди, сильные продолжительные снегопады, сильный гололед, сильный мороз, сильная жара могут привести к нарушению работы объектов жизнеобеспечения населения, авариям на коммунальных и энергетических сетях, нарушению работы общественного транспорта.

В период с июня по сентябрь возможны шквальные и ураганные ветры, порывы которых могут достигать до 30 м/сек., что может привести к повреждению воздушных линий электропередач и прекращению подачи электроэнергии потребителям до 1 суток. Кроме того, шквалы и ураганы могут вызвать слабые и средние повреждения отдельных частных домов, объектов сельского хозяйства, здравоохранения, и соцкультбыта. Как правило, шквальные ветры сопровождаются грозой и ливнем, реже градом.

Снежный покров устанавливается в середине ноября и сходит в середине апреля, достигая максимальной высоты в середине марта – 70см. В течение зимы возможны в отдельные периоды (декабрь-февраль) обильные продолжительные снегопады, метели, в период которых может выпасть до половины годовой нормы снега, что может привести к снежным заносам на дорогах округа и улицах населённых пунктов, гололёду. В результате снежных заносов может быть парализовано движение транспорта до расчистки проезжей части улиц, автомобильных дорог, что приведёт к перебоям в доставке продуктов питания в магазины, больницы, детские дошкольные учреждения, задержит доставку населения к месту работы и обратно, затруднит выполнение задач скорой помощи, противопожарной службы, милиции.

При обледенениях вероятны обрывы линий электропередач, проводных линий связи, в результате чего могут остаться без электричества и связи жилые дома, социальные и общественно-деловые объекты, возникнут аварии на предприятиях энергетики. При обильном выпадении мокрого снега могут произойти единичные случаи обрушения крыш и домов, и других зданий старой постройки.

При гололёде наиболее опасными будут спуски и подъёмы на участках автодорог.

Биолого-социальные опасности

На территории муниципального округа существует риск вспышек острых кишечных инфекций в связи с ухудшением качества питьевой воды, вызванным большим износом водопроводных сетей.

На территории округа расположены 2 скотомогильника, которые могут являться источниками распространения различного рода вредных веществ и микроорганизмов, способных вызвать инфекционные заболевания.

В связи с полным прекращением обработки лесных массивов акарицидными средствами, в весеннее-летний период может возникнуть подъем заболевания населения клещевым энцефалитом и боррелиозом.

Основные факторы риска возникновения чрезвычайных ситуаций техногенного характера

Транспорт

Транспорт является источником опасности не только для пассажиров, но и для населения, проживающего в зонах транспортных магистралей, поскольку по ним перевозятся легковоспламеняющиеся, химические, горючие, взрывоопасные и другие вещества.

Из всех источников опасности на транспорте наибольшую угрозу для населения представляют дорожно-транспортные происшествия. Большая часть происшествий происходит из-за нарушения правил дорожного движения, превышения скоростного режима и неудовлетворительного качества дорожных покрытий.

Коммунальные системы

Аварии на коммунальных системах обеспечения жизнедеятельности могут привести:

- к прекращению водоснабжения до 12 часов с населением до 5000 человек;

- к прекращению подачи теплоснабжения  в жилых зданиях: учреждениях образования; здравоохранения на период 1-2 суток с населением до 5000 человек.

Пожары в жилом секторе, производственной сфере и объектах соцкультбыта

В результате не соблюдения правил пожарной безопасности в зданиях и местах хранения легковоспламеняющихся, горючих и взрывчатых веществ могут возникнуть очаги пожаров на площади до 600 кв.м. Возможны безвозвратные потери от 1 до 5 человек, сельскохозяйственных животных до 100 голов.

При взрыве газа в жилых домах, может произойти обрушение  зданий, пострадают люди находящиеся в этом здании и возможно люди находящиеся вблизи от него в радиусе до 50 метров. Количество пострадавших может составлять от 1 до 30 человек. При обрушении зданий и сооружений производственного, социально-бытового и культурного назначения количество пострадавших может составлять от от 5 до 50 человек.

Склады газовых баллонов

При внезапной разгерметизации баллона с газом возможен взрыв газа. В результате взрыва газа произойдет полное разрушение здания склада. По картограмме распределения людей при работе на складе в зону поражения попадает 2 человека обслуживающего персонала.

На территории Богородского муниципального округа отсутствуют потенциально опасные объекты и территории, подверженные риску возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, сведения о которых могут быть отображены в графических материалах по обоснованию генерального плана в соответствии с приказом Минэкономразвития России от 09.01.2018 № 10.

Мероприятия, предусмотренные документами территориального планирования регионального значения в области предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций

- В соответствии с Федеральным законом №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» от 22.07.2008 года ст.76 дислокация подразделений пожарной охраны на территориях поселений и городских округов определяется из условия, что время прибытия первого подразделения к месту вызова в городских поселениях и городских округах не должно превышать 10 минут, а в сельских поселениях 20 минут. На территории Богородского муниципального округа большинство населенных пунктов находятся за двадцатиминутным временным радиусом выезда. Схемой территориального планирования Кировской области предусмотрен перечень населенных пунктов, для первоочередного  размещения пожарных депо (2025 год):

- дер. Туманы (количество автомобилей 2)

- пгт. Богородское, Октябрьская ул., д.1 (количество автомобилей 4)

- с. Верховойское (количество автомобилей 2)

- с. Караул (количество автомобилей 2)

- с. Ошлань, Новая ул., д. 9 (количество автомобилей 2)

- с. Рождественское (количество автомобилей 2)

- с. Ухтым, Кирова ул., д. 5 (количество автомобилей 2)

- с. Хороши (количество автомобилей 2).

- В целях обеспечения безопасности людей на водных объектах, Схемой территориального планирования Кировской области предусмотрено строительство спасательной станции (2030 год) в пгт Богородское.

- В целях обеспечения своевременного оповещения населения об опасностях, возникающих при ведении военных действий или вследствие этих действий, а также при угрозе или возникновении чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, Схемой территориального планирования Кировской области предусмотрены мероприятия по реконструкции местных систем оповещения населения Богородского муниципального округа (2025 год).

- В целях улучшения технического состояния и повышения уровня безопасности использования прудов и водохранилищ, в период 2020г. – 2030г, Схемой территориального планирования Кировской области предусмотрена реконструкция гидроузлов Пелевского водохранилища, Таранковского пруда и Мухачевского пруда.

7. Перечень земельных участков включаемых в границы населенных пунктов

Включение земельных участков в границы населенных пунктов проектом генерального плана не предусмотрено.

Приложение 1

Перечень скважин на воду на территории Богородского муниципального округа по состоянию на 01.06.2020

| № пп | № скв. при бурении | Год бурения | Глубина скважины | Действующая лицензия | Недропользователь | Бывшие пользователи скважин | Привязка |  |  |  | Состояние буровой |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | расстояние | направление | тип объекта | населенный пункт |  |
| 1 | 218 | 1956 | 145 |  |  | Агропромтехника |  |  |  | с. Ухтым | действующая |
| 2 | 6059 | 1984 | 82 |  |  | Богородское муниципальное предпреятие ЖКХ |  |  |  | пос. Бгородское, ПМК-6, в 400м на восток-северо-восток от территории ПМК-6, в 60 м на юго от дороги в г. Зуевка | Потеряна на местности |
| 3 | 5965 | 1983 | 90 |  |  | Богородское муниципальное предпреятие ЖКХ |  |  |  | пос. Богородское | Потеряна на местности |
| 4 | 1929 | 1966 | 100 |  |  | Богородское муниципальное предпреятие ЖКХ |  |  |  | пос. Богородское | Потеряна на местности |
| 5 | 70766 | 1988 | 130 |  |  | Богородское МУП ЖКХ | 2 | ЮЗ | пос. | Богородское, северо-восточная часть, в 100 м северо-западнее дороги Богородское-Зуевка, в 100 м от зоны застройки поселка | Нет сведений |
| 6 | 324 | 1958 | 70 |  |  | Богородское МУП ЖКХ |  |  |  | пгт Богородское | Бездействующая |
| 7 | 6096 | 1984 | 102 |  |  | Богородское СХПК | 20 | СЗ | пос. | Богородское, в 360 м на юг-юго-восток от гаража, на юго-восток от окраины с. Рождественсоке | Ликвидирована |
| 8 | 20562 | 1969 | 92 |  |  | Богородское ФГУ станция по борьбе с болезнями животных (ветлечебница) |  |  |  | пос. Богородское, территория ветлечебницы | Нет сведений |
| 9 | 2202 | 1967 | 96 |  |  | колхоз "Аврора" | 17.5 | СЗ | с. | Богородское, с. Рождественское | Нет сведений |
| 10 | 2974 | 1970 | 83 |  |  | колхоз "Аврора" | 17.5 | ССВ | с. | Богородское, с. Рождественское | Нет сведений |
| 11 | 2540 | 1969 | 80 |  |  | колхоз "Аврора" | 20 | ЗСЗ | с. | Богородское, д. Верховье | Нет сведений |
| 12 | б/н | 1964 | 125 |  |  | колхоз "За коммунизм" | 15 | ЮВ | с. | Богородское, в 5 км на северо-восток от с. Большие Туманы, д. Шмаги |  |
| 13 | 1158 | 1963 | 72 |  |  | Колхоз "Лобанский" | 19 | ЮЮЗ | пос. | Богородское, д. Лобань | действующая |
| 14 | 1140 | 1963 | 75 |  |  | Колхоз "Лобанский" | 24 | Ю | пос. | Богородское, д. Б. Озеро, в 90 км на юго-запад от г. Зуевка | Ликвидирована |
| 15 | 1184 | 1963 | 90 |  |  | колхоз "Рассвет" | 14 | ЮВ | с. | Богородское, д. Ложкино, колхоз "Рассвет" | Бездействующая |
| 16 | 2907 | 1970 | 100 |  |  | колхоз "Родина" | 19 | СЗ | с. | Богородское, к-з "Родина" | Нет сведений |
| 17 | 2639 | 1969 | 90 |  |  | колхоз "Родина" | 20 | СЗ | с. | Богородское, д. Боровляны | Ликвидирована |
| 18 | 2887 | 1970 | 140 |  |  | колхоз "Родина" | 20 | СЗ | с. | Богородское, д. Боровляны | Нет сведений |
| 19 | 5229 | 1979 | 102 |  |  | Колхоз "Родина" | 21 | ЮВ | пос. | Богородское, в 200 м на запад от д. Боровляне, в 300 м на юг от фермы КРС | Действующая |
| 20 | 6317 | 1986 | 96 |  |  | Колхоз "Родина" | 25 | СЗ | пос. | Богородское, в 400 м на северо-восток с. Ошлань, в 380 м на юго-восток от МТФ | Действующая |
| 21 | 5963 | 1983 | 111 |  |  | Колхоз "Родина" | 25 | СЗ | пос. | Богородское, в 250 м на северо-востк от окраины д. Ошлань | Ликвидирована |
| 22 | 5964 | 1983 | 123 |  |  | Колхоз "Родина" | 25 | СЗ | пос. | Богородское, в 200 м на СВ от скв. 1 (5963), в 20 м от дороги в пос. Богородское, в 450 м на СВ от жилых домов,на СВ окраине д. Ошлань | действующая |
| 23 | 961 | 1963 | 98 |  |  | колхоз "Родина" |  |  |  | д. Назводово | действующая |
| 24 | 4178 | 1974 | 100 |  |  | колхоз "Родина" |  |  |  | с. Ошлань | действующая |
| 25 | 6454 | 1988 | 86 |  |  | Колхоз "Хорошевский" | 10 | ЮЗ | пос. | Богородское, с. Хороши, южная часть деревни, в 270 м на ЮЮВ от существующего общежития | Действующая |
| 26 | 6453 | 1988 | 76 |  |  | Колхоз "Хорошевский" | 10 | ЮЗ | пос. | Богородское, с. Хороши, южная часть села, в 210 м на ЮВ от школы | Действующая |
| 27 | 1492 | 1965 | 122 |  |  | Колхоз "Хорошевский" |  |  |  | д. Б Коряки | Бездействующая |
| 28 | 1656 | 1965 | 105 |  |  | Колхоз "Хорошевский" |  |  |  | с. Хороши | Бездействующая |
| 29 | 1230 | 1963 | 89 |  |  | Колхоз "Чирковский" | 15 | С | ст. | Богородское, д. Липы | Ликвидирована |
| 30 | 1480 | 1966 | 90 |  |  | колхоз им Кирова |  |  |  | д. Павловцы | Действующая |
| 31 | 984 | 1962 | 80 |  |  | Колхоз им. Ильича | 52 | ЮЗ | г. | Зуевка, д. Барашки | Ликвидирована |
| 32 | 6884 | 1994 | 100 |  |  | Колхоз им. Ильича |  |  |  | д. Таранки, 25 км на С-З от пос. Богородское, в 500 м на Ю-В от склада мин.удобрений | Нет сведений |
| 33 | 6882 | 1994 | 90 |  |  | Колхоз им. Ильича | 25 | СЗ | пос. | Богородское, д. Таранки, к-з им. Ильича, в 250 м на ЮЗ от крайнего жилого дома | Действующая |
| 34 | 2479 | 1968 | 103 |  |  | Колхоз им. Ильича | 21 | СЗ | с. | Богородское, д. Башары | Ликвидирована |
| 35 | 4022 | 1973 | 125 |  |  | Колхоз им. Ильича |  |  |  | д. Башары | Требует ликвидации |
| 36 | 6076 | 1984 | 80 |  |  | Колхоз им. Ильича |  |  |  | д. Башары | Действующая |
| 37 | 5603 | 1981 | 102 |  |  | Колхоз им. Ильича |  |  |  | д. Мармыг | Действующая |
| 38 | 2162 | 1967 | 79 |  |  | Колхоз им. Ильича |  |  |  | д. Таранки | Действующая |
| 39 | 1500 | 1965 | 106 |  |  | Колхоз им. Ильича |  |  |  | д. Таранки | Действующая |
| 40 | 6744 | 1991 | 103 |  |  | Колхоз им. Ильича |  |  |  | д. Таранки | Требует ликвидации |
| 41 | 978 | 1962 | 85 |  |  | Колхоз им. Ильича |  |  |  | д. Таранки | Требует ликвидации |
| 42 | 4163 | 1974 | 98 |  |  | Колхоз им. Ильича | 21 | СЗ | с. | Богородское, д. Таранки | Действующая |
| 43 | 4805 | 1976 | 105 |  |  | Колхоз им. Ильича | 19 | СЗ | пос. | Богородское, в 140 м на север от д. Таранки | Действующая |
| 44 | 6742 | 1991 | 101 |  |  | Колхоз им. Кирова | 25 | СВ | пос. | Богородское, северная окраина села, в 460 м от 6-го жилого дома ул. Кирова наСЗ, с. Караул, скв. №2, в 470 м от сущ. скв. № 1427 | Действующая |
| 45 | 6741 | 1991 | 102 |  |  | Колхоз им. Кирова | 25 | СВ | пос. | Богородское, северная окраина села, в 400 м от 6-го жилого дома ул. Кирова на СЗ, с. Караул, скв. №2, в 370 м от сущ. скв. № 1427 | Резервная |
| 46 | 20529 | 1968 | 82 |  |  | Колхоз им. Кирова |  |  |  | с. Караул, к-з им. Кирова | Действующая |
| 47 | 1427 | 1964 | 93 |  |  | Колхоз им. Кирова | 46 | Ю | г. | Зуевка, с. Караул, на территории животноводческой фермы, в 22 км на ю-ю-в от села Мухино | Резервная |
| 48 | 4156 | 1973 | 98 |  |  | Колхоз им. Кирова | 24 | СВ | пос. | Богородское, д. Караул, колхоз им.Кирова | Ликвидирована |
| 49 | 15433 | 1969 | 101 |  |  | Колхоз им. Кирова | 24 | СВ | пос. | Богородское, д. Караул, колхоз им. Кирова | Требует ликвидации |
| 50 | 1817 | 1966 | 90 |  |  | колхоз им. Кирова | 30 | СВ | с. | Богородское, д. Митраки | Действующая |
| 51 | 5331 | 1973 | 78 |  |  | Комбикормовый завод |  |  |  | пгт Богородское | действующая |
| 52 | 2036 | 1967 | 54 |  |  | МУЗ "Богородская ЦРБ" |  |  |  | пос. Богородское | Действующая |
| 53 | 3143 | 1970 | 98 |  |  | МУП ЖКХ | 6 | ВСВ | с. | Богородское, д. Дворище, с-з "Дубовецкий" | Действующая |
| 54 | 6823 | 1992 | 110 |  |  | МУП ЖКХ | 18 | СВ | пос. | Богородское, с-з "Дубовецкий", западная окраина с. Ухтым, в 1180м от перекрестка ул. Оленевская, ул. Шубникова, в 300м на запад от скв. № 6819 | Действующая |
| 55 | 4146 | 1974 | 97 |  |  | МУП ЖКХ | 15 | СВ | пос. | Богородское, д. Тишино, совхоз "Дубовецкий" | Действующая |
| 56 | 5050 | 1978 | 102 |  |  | МУП ЖКХ | 18 | СВ | с. | Богородское, в 300 м на север от д. Пашкичи, в 500 м на восток-северо-восток от комплекса КРС | Действующая |
| 57 | 5517 | 1980 | 98 |  |  | МУП ЖКХ | 18 | СВ | пос. | Богородское, в 150 м на север от фермы КРС, в 300 м на северо-запад от д. Ситени | Действующая |
| 58 | 6339 | 1987 | 110 |  |  | МУП ЖКХ | 16 | СВ | пос. | Богородское, с. Ухтым, северо-восточная окраина, в 210 м на ВСВ от крайнего жилого дома | Действующая |
| 59 | 1766 | 1966 | 62 |  |  | ОАО "Богородская ПМК-6" |  |  |  | пос. Богородское | Действующая |
| 60 | 11518 | 1964 | 83 |  |  | ОАО "Богородский маслодельный завод" |  |  |  | д. Таранки, в 150м на юг от старого маслозавода | Ликвидирована |
| 61 | 11808 | 1965 | 92 | КИР01848ВП | ООО "Богородский молочный завод" | ООО "Богородский молочный завод" |  |  |  | пос. Богородское, на территории маслозавода | Действующая |
| 62 | 15082 | 1969 | 98 | КИР90371ВЭ | ООО "Стимул" | ООО "Стимул" |  |  |  | с. Богородское | Действующая |
| 63 | 4018 | 1973 | 78 |  |  | ООО "Стимул" | 67 | ЮЗ | г. | Зуевка, с. Богородское | Действующая |
| 64 | 33665 | 1974 | 82 | КИР90371ВЭ | ООО "Стимул" | ООО "Стимул" |  |  |  | пос. Богородское, ул 1 мая | Действующая |
| 65 | 70767 | 1988 | 115 | КИР90371ВЭ | ООО "Стимул" | ООО "Стимул" |  |  |  | пос. Богородское, северо-восточная часть, в 150 м от строений | Действующая |
| 66 | 2042 | 1967 | 85 | КИР90371ВЭ | ООО "Стимул" | ООО "Стимул" | 105 | ЮВ | г. | Кирова, с. Богородское | Действующая |
| 67 | 5999 | 1984 | 101 | КИР90371ВЭ | ООО "Стимул" | ООО "Стимул" | 120 | ЮЗ | г. | Киров, северо-восточная окраина с. Богородское, в 400 м от автозаправочной станции | Действующая |
| 68 | 6318 | 1986 | 103 | КИР90371ВЭ | ООО "Стимул" | ООО "Стимул" | 67 | ССВ | г. | Зуевка, пос. Богородское, юго-западная окраина, в 200 м на восток-северо-восток от теплой стоянки | Действующая |
| 69 | 2936 | 1970 | 100 | КИР90371ВЭ | ООО "Стимул" | ООО "Стимул" |  |  |  | пос. Заречный (Заболотное), с-з "Богородский" | Действующая |
| 70 | 3236 | 1971 | 94 |  |  | птицефабрика | 1 | В | пос. | Богородское, птицефабрика | Нет сведений |
| 71 | 2397 | 1968 | 125 |  |  | совзоз "Рябиновский" | 6 | СВ | с. | Богородское, д. Рябины, с-з "Рябиновский" | Ликвидирована |
| 72 | 4887 | 1977 | 93 |  |  | совхоз "Богородский" | 6 | СЗ | с. | Богородское, д. Мухачи, с-з "Богородский" | Нет сведений |
| 73 | 2578 | 1969 | 90 |  |  | совхоз "Богородский" | 104 | ЮВ | г. | Кирова, с. Богородское, с-з "Богородский" | Действующая |
| 74 | 2153 | 1967 | 92.5 |  |  | совхоз "Богородский" | 105 | ЮВ | г. | Кирова, с. Богородское, с-з "Богородский" | Действующая |
| 75 | 3264 | 1971 | 97 |  |  | совхоз "Богородский" | 106 | ЮВ | г. | Кирова, с. Богородское, с-з "Богородский" | Действующая |
| 76 | 4808 | 1976 | 101 |  |  | совхоз "Богородский" | 9 | ЮЗ | пос. | Богородское, д. Б. Коряки, с-з "Богородский" | Ликвидирована |
| 77 | 6792 | 1991 | 115 |  |  | Совхоз "Богородский" |  |  |  | д. Мухачи | Нет сведений |
| 78 | 5220 | 1979 | 95 |  |  | совхоз "Богородский" | 76 | ЮЗ | г. | Зуевка, в 250м на юго-восток от пос. Богородское, в 195м на восток-северо-восток от свинокомплекса | Действующая |
| 79 | 6788 | 1991 | 116 |  |  | совхоз "Богородский" | 7 | ЮЗ | пос. | Богородское, западная окраина д. Ходыри, в 600 м на запад от деревни. | Действующая |
| 80 | 1128 | 1964 | 85 |  |  | Совхоз "Богородский" | 7 | ЮВ | пос. | Богородское, в 30 км от г. Зуевка на юго-запад, д. Б. Трубицы | Действующая |
| 81 | 1001 | 1962 | 80 |  |  | совхоз "Богородский" |  |  |  | д. Мухачи | Действующая |
| 82 | 3245 | 1971 | 97 |  |  | Совхоз "Богородский" |  |  |  | пгт Богородское | действующая |
| 83 | 3265 | 1971 | 97 |  |  | Совхоз "Богородский" |  |  |  | пгт Богородское | действующая |
| 84 | 6868 | 1994 | 110 |  |  | совхоз "Дубовецкий" | 18 | СВ | пос. | Богородское, с. Ухтым, в 150 м на запад от перекрёстка ул. Оленевской, ул. Шубникова, в 300 м западнее скв. 69 | Действующая |
| 85 | 6819 | 1992 | 116 |  |  | совхоз "Дубовецкий" | 18 | СВ | пос. | Богородское, на западной окраине с. Ухтым, в 880 м на запад от перекрестка ул. Оленевская и ул. Шубникова | Действующая |
| 86 | 2453 | 1968 | 116 |  |  | совхоз "Дубовецкий" | 10.5 | СВ | с. | Богородское, д. Семины | Ликвидирована |
| 87 | 5037 | 1978 | 110 |  |  | совхоз "Дубовецкий" | 58 | ЮЮВ | пос. | Богородское, д. Дворище | Действующая |
| 88 | 5527 | 1980 | 98 |  |  | Совхоз "Дубовецкий" | 17 | СВ | с. | Богородское, в 60 м на северо-восток от РММ, в 300 м на северо-запад от северной окраины д. Тишино | Действующая |
| 89 | 5400 | 1979 | 82 |  |  | Совхоз "Дубовецкий" | 20 | СВ | с. | Богородское, в 300 м на ЮЗ от д. Дворище, в 1.5 км на СЗ от с. Ухтым | Действующая |
| 90 | 1894 | 1962 | 100 |  |  | совхоз "Дубовецкий" |  |  |  | д. Тишино | Действующая |
| 91 | 4817 | 1976 | 97 |  |  | совхоз "Зуевка" | 76 | ЮЗ | г. | Зуевка, с. Богородское | Действующая |
| 92 | 2052 | 1967 | 73 |  |  | совхоз "Лобанский" | 19 | ЮЮВ | с. | Богородское, с. Лобаньий" | действующая |
| 93 | 2382 | 1968 | 82 |  |  | совхоз "Лобанский" | 13 | Ю | пос. | Богородское, д. Лево-Никулинцы, с-з "Лобановский" | Ликвидирована |
| 94 | 3368 | 1971 | 112 |  |  | совхоз "Лобанский" | 20 | Ю | пос. | Богородское, с. Лобань | Действующая |
| 95 | 6572 | 1989 | 101 |  |  | совхоз "Лобанский" | 12 | ЮЮЗ | пос. | Богородское, к западу от бывшей д. Никулинцы, в 260 м на запад от моста через р. Шиляевка | Действующая |
| 96 | 6580 | 1989 | 80 |  |  | совхоз "Лобанский" | 19 | ЮЮЗ | пос. | Богородское, СВ окраина с. Лобань, в 300 м на ВСВ от существующего склада ГСМ | Действующая |
| 97 | 6581 | 1989 | 82 |  |  | совхоз "Лобанский" | 19 | ЮЮЗ | пос. | Богородское, СВ окраина с. Лобань, в 600 м на восток от существующего склада ГСМ | Действующая |
| 98 | 6571 | 1989 | 86 |  |  | совхоз "Лобанский" | 27 | Ю | пос. | Богородское, д. Андык, в 200 м к северу от предполагаемого летнего лагеря КРС, у д. Андык, в 250 м на СЗ от моста через р. Андык по дороге из д. Лобань в д.д. М. и Б. Озеро | Действующая |
| 99 | 2881 | 1970 | 90 |  |  | совхоз "Рябиновский" | 1 | ВЮВ | с. | Богородское, д. Мостолыги | Ликвидирована |
| 100 | 2135 | 1967 | 98 |  |  | совхоз "Рябиновский" |  |  |  | д. Мостольги | действующая |
| 101 | 5670 | 1981 | 74 |  |  | Совхоз "Рябиновский" | 0.5 | В | пос. | Богородское, д. Мостолыги, в 415 м на восток от теплой стоянки, в 450 м на северо-восток от юго-восточной окраины деревни | действующая |
| 102 | 5662 | 1981 | 84 |  |  | Совхоз "Рябиновский" | 0.5 | В | пос. | Богородское, д. Мостолыги (пос. Юбилейный), в 320 м на юго-восток от зернотока, в 150 м на юг-юго-восток от зернотока, в 150 м на юг-юго-запад от скв. № 1 (5660) | действующая |
| 103 | 5660 | 1981 | 92 |  |  | Совхоз "Рябиновский" | 0.5 | В | пос. | Богородское, д. Мостолыги, в 280 м на юго-восток от зернотока, в 220 м на юго-восток от скв. № 2381 | действующая |
| 104 | 1436 | 1964 | 101 |  |  | Совхоз "Рябиновский" | 5 | СВ | пос. | Богородское, д. Рябины, на территории животноводческой фермы | Ликвидирована |
| 105 | 6068 | 1984 | 97 |  |  | совхоз "Спасский" | 12 | ЮВ | пос. | Богородское, с. Спасское, восточная окраина села, в 290 м на юго-восток от коровника, в 60 м на север от скв. № 1 (6055) | действующая |
| 106 | 3765 | 1972 | 118 |  |  | совхоз "Спасский" | 13 | В | пос. | Богородское, с. Бол. Бали | Нет сведений |
| 107 | 4864 | 1977 | 101 |  |  | совхоз "Спасский" | 12 | ЮВ | с. | Богородское, с. Спасское, скв. №2 | Действующая |
| 108 | 2352 | 1968 | 110 |  |  | совхоз "Спасский" | 12.6 | В | пос. | Богородское | Нет сведений |
| 109 | 4859 | 1977 | 101 |  |  | совхоз "Спасский" | 12 | ЮВ | с. | Богородское, с. Спасское, скв. №1 | Ликвидирована |
| 110 | 3735 | 1972 | 109 |  |  | совхоз "Спасский" | 12 | ЮВ | пос. | Богородское, с. Спасское | Нет сведений |
| 111 | 6443 | 1988 | 97 |  |  | Совхоз "Спасский" | 15 | ЮВ | пос. | Богородское, западная окраина с. Спасское, в 420 м на запад-юго-запад от АВМ | Действующая |
| 112 | 6055 | 1984 | 82 |  |  | совхоз "Спасский" | 12 | ЮВ | пос. | Богородское, с. Спасское, северо-восточня окраина села, в 300 м на юго-восток от коровника | действующая |
| 113 | 1499 | 1965 | 112 |  |  | совхоз "Спасский" |  |  |  | д. Большие Бали | действующая |
| 114 | 1009 | 1962 | 80 |  |  | Совхоз "Спасский" |  |  |  | д. Бородинцы | Бездействующая |
| 115 | 1834 | 1966 | 105 |  |  | Совхоз "Спасский" |  |  |  | д. Вогульцы | Бездействующая |
| 116 | 335 | 1971 | 88 |  |  | совхоз "Тумановский" | 15 | ЮВ | пос. | Богородское, с-з "Тумановский", д. Бутырки | Действующая |
| 117 | 2441 | 1968 | 112 |  |  | совхоз "Тумановский" | 15 | ЮВ | с. | Богородское, д. Ларенцы, с-з "Тумановский" | Действующая |
| 118 | 4108 | 1973 | 110 |  |  | совхоз "Тумановский" | 14 | ЮЮВ | с. | Богородское, д. Ларенцы, с-з "Тумановский" | Действующая |
| 119 | 2998 | 1970 | 95 |  |  | совхоз "Тумановский" |  |  |  | д. Б.Туманы, с-з "Тумановский" | Действующая |
| 120 | 4845 | 1977 | 101 |  |  | совхоз "Тумановский" | 15 | ЮЮВ | пос. | Богородское, д. Б. Туманы, с-з "Тумановский" | Действующая |
| 121 | 4835 | 1977 | 105 |  |  | совхоз "Тумановский" | 18 | ЮВ | пос. | Богородское, в 200 м на запад от c. Туманы, с-з "Тумановский" | Ликвидирована |
| 122 | 6637 | 1990 | 105 |  |  | совхоз "Тумановский" | 18 | ЮВ | пос. | Богородское, в 450 м восточнее с. Туманы, в 300 м на юг от существующего комплекса КРС, в 70 м на север от дороги с. Туманы-д. Бутырки | Действующая |
| 123 | 6033 | 1984 | 102 |  |  | Совхоз "Тумановский" | 18 | ЮЮВ | пос. | Богородское, с. Туманы, в 900 м на восток-северо-восток от хозяйственных построек на северной окраине села | действующая |
| 124 | 6045 | 1984 | 103 |  |  | Совхоз "Тумановский" | 18 | ЮВ | пос. | Богородское, с. Туманы, в 1080 м на восток-северо-восток от села, в 180 м на восток от скв. № 1 (6033) | действующая |
| 125 | 2053 | 1967 | 65 |  |  | совхоз "Тумановский" | 14 | ЮВ | пос. | Богородское, д. Шмаги, совхоз "Тумановский" | действующая |
| 126 | 1183 | 1963 | 75 |  |  | совхоз "Тумановский" | 16 | ЮВ | пос. | Богородское, д. Б. Туманы | Ликвидирована |
| 127 | 1344 | 1964 | 97 |  |  | совхоз "Тумановский" |  |  |  | д. Шмаги | действующая |
| 128 | 3020 | 1970 | 105 |  |  | Совхоз "Тумановский" |  |  |  | д. Туманы | Бездействующая |
| 129 | 4514 | 1975 | 112 |  |  | Совхоз "Ухтымский" | 16 | СВ | пос. | Богородское, в 300 м на северо-восток от с. Ухтым | действующая |
| 130 | 3045 | 1970 | 100 |  |  | совхоз "Ухтымский" | 19 | СВ | с. | Богородское, с. Ухтым, совхоз "Ухтымский" | действующая |
| 131 | 3993 | 1973 | 97 |  |  | совхоз "Ухтымский" | 18 | СВ | с. | Богородское, с. Ухтым скв. №1, совхоз "Ухтымский" | действующая |
| 132 | 3994 | 1973 | 105 |  |  | совхоз "Ухтымский" | 18 | СВ | пос. | Богородское, с. Ухтым, совхоз "Ухтымский" | Ликвидирована |
| 133 | 5973 | 1983 | 102 |  |  | Совхоз "Ухтымский" | 18 | СВ | пос. | Богородское, в 500 м на юго-восток от автозаправочной станции, в 300 м на северо-запад от теплой стоянки | действующая |
| 134 | 6359 | 1987 | 91 |  |  | Совхоз "Ухтымский" | 16 | СВ | пос. | Богородское, с. Ухтым, в 1100 м на ВСВ от крайнего жилого дома на СВ окраине села, в 360 м на ССВ от скв. № 6350 | Действующая |
| 135 | 6350 | 1987 | 110 |  |  | Совхоз "Ухтымский" | 16 | СВ | пос. | Богородское, с. Ухтым, восточная окраина села, в 966 м на восток от крайнего жилого дома, в 36 м на ЮВ от временного репера № 2 | Действующая |
| 136 | 1906 | 1966 | 90 |  |  | совхоз "Ухтымский" |  |  |  | д. Пашкичи | действующая |
| 137 | 2931 | 1970 | 106 |  |  | совхоз "Хорошевский" | 9 | ЮЗ | с. | Богородское, д. Хороши, с-з "Хорошевский" | Действующая |
| 138 | 3716 | 1972 | 118 |  |  | совхоз "Хорошевский" | 8 | ЮЗ | пос. | Богородское, с-з "Хорошевский" | Действующая |
| 139 | 5507 | 1980 | 98 |  |  | совхоз "Хорошевский" | 12 | ЮЗ | с. | Богородское, с. Хороши-Коряки, в 150 м на ЗСЗ от фермы, в 500 м на СВ от южной окраины деревни | Ликвидирована |
| 140 | 5508 | 1980 | 98 |  |  | совхоз "Хорошевский" | 12 | ЮЗ | с. | Богородское, в 250 м на ЗСЗ от фермы, в 100 м на ЗЮЗ от скв. № 1 (5507), в 400 м на СВ от с. Хороши | Бездействующая |
| 141 | 1486 | 1965 | 117 |  |  | совхоз "Чирковский |  |  |  | с. Верховойское | Действующая |
| 142 | 6699 | 1990 | 105 |  |  | совхоз "Чирковский | 10 | С | пос. | Богородское, с. Верховойское, с-з "Чирковский, в 220 м ССВ от скв. №3296 | Действующая |
| 143 | 2594 | 1969 | 90 |  |  | совхоз "Чирковский" | 19 | С | с. | Богородское, д. Шмаки, с-з "Чирковский" | Ликвидирована |
| 144 | 5391 | 1979 | 85 |  |  | совхоз "Чирковский" | 13 | С | пос. | Богородское, с-з "Чирковский", д. Чирки, в 300 м на восток от деревни, в 150 м на север от свинокомплекса | Действующая |
| 145 | 6679 | 1990 | 80 |  |  | совхоз "Чирковский" | 12 | С | пос. | Богородское, северная окраина д. Чирки, в 350 м на СВ от жилых домов | Действующая |
| 146 | 6678 | 1990 | 85 |  |  | совхоз "Чирковский" | 12 | С | пос. | Богородское, южная окраина д. Чирки, на ю-з от овцекомплекса в 230 м и в 250 м от дороги Богородское-Зуевка | Действующая |
| 147 | 6700 | 1990 | 95 |  |  | совхоз "Чирковский" | 10 | С | пос. | Богородское, с. Верховойское, с-з "Чирковский", в 490 м на ЗЮЗ от склада минудобрений у дороги, ведущей в д. Чирки | Действующая |
| 148 | 1482 | 1965 | 85 |  |  | совхоз Чиркинский | 12 | СВ | с. | Богородское, с-з Чиркинский, с.Чирки | Ликвидирована |
| 149 | 6472 | 1988 | 95 |  |  | СХПК (к-з) "Аврора" | 20 | СЗ | пос. | Богородское, с. Рождественское, ЮВ окраина, в 360 м на ЮЮЗ от гаража, в 200 м на ЗСЗ от скв. №6096 | Действующая |
| 150 | 1828 | 1966 | 75 |  |  | СХПК (к-з) "Аврора" |  |  |  | с. Рождественское | Действующая |
| 151 | 6103 | 1985 | 101 |  |  | СХПК (к-з) "Аврора" | 20 | СЗ | пос. | Богородское, с. Рождественское | Действующая |
| 152 | 2588 | 1969 | 105 |  |  | Нет сведений | 21 | СЗ | с. | Богородское | Нет сведений |
| 153 | 505 | 1960 | 76 |  |  | Нет сведений | 16.4 | ЮВ | пос. | Богородское, д. Ежи, на территории МТФ | Нет сведений |

Приложение 2

Перечень и краткая характеристика месторождений и проявлений полезных ископаемых на территории Богородского муниципального округа

| № п/п | Наименование объекта | Вид полезных ископаемых | Вид месторождения | Баланс | Примечание 1 | Примечание 2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Распределенный фонд недр |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Спасское карьер Бородинцы | Пески | Месторождение | Запасы учтены балансом | В 14км к ВЮВ от п.Богородское, в 2км к В от д.Спасское, к югу от автотрассы Богородское-Уни | Для дренирующих слоев и приготовления асфальтобетонных смесей. (ГОСТ 8736-93, СНиП 2.05.02-85). Коэффициент фильтрации 1,42-7,9 м/сут. Крепкие песчаники (на известковистом цементе) м-тью 0,1-0,3 м-марка по дробимости "Др 8- Др 12", истираемости "И- III", морозостойкости "Мрз- 25" |
| 2 | Богородское, уч-к Богородское-1 | Вода подземная пресная | Месторождение | Запасы учтены балансом | пгт.Богородское, на территории мол.завода | Гидрокарбонатная магниево-кальциевая, минерализация 0,241-0,674 |
|  | Богородское, уч-к Богородское-2 | Вода подземная пресная | Месторождение | Запасы учтены балансом | пгт.Богородское | Гидрокарбонатная магниево-кальциевая, калиево-магниевая, минерализация 0,303-0,374 |
| Нераспределенный фонд недр |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Пихтовка | Пески и суглинки | Месторождение | Запасы учтены балансом | В 3 км СВ пос. Ухтым, справа от дороги Ухтым- Караул | Грунт для возведения земляного полотна автодорог III-IV категорий. СНиП 2.05.02 -85 |
| 4 | Арзамазы | Песчано-гравийная смесь | Проявление | Запасы не учтены балансом | В 15км к ЗСЗ от пос. Богородское, в 1.5км к Ю от южной окраины д. Арзамазы, на вершине холма с абс. отм. 199м | ПГС элювиально-делювиальные. Содержание гравия в смеси 37.4%. Подсечена ПГС только одной скважиной. Содержание глинистых в ПГС 19.8% |
| 5 | Большекашинское | Песчано-гравийная смесь | Проявление | Запасы не учтены балансом | В 2.6км к СВ от д. Бол.Кашино, в 25км к В от пос. Богородское | ПГС элювиально-делювиальные. Содержание гравия в смеси до 50% . Скопления гравия часто сцементированы известковым цементом |
| 6 | Вочкари | Песчано-гравийная смесь | Проявление | Запасы не учтены балансом | В 22,0км на СВ от п. Богородское, протягивается на 3,5 км с С на Ю через д.Бочкари | Ближе к смеси №5 ГОСТа 25607-83. Отклонение - недостаток фракции 0,63мм и мельче, что требует добавки песка 6-7% |
| 7 | Высокая Гора | Песчано-гравийная смесь | Проявление | Запасы не учтены балансом | В 0.2км от д. Высокая Гора, в 14км к Ю от п. Богородское | ПГС элювиально-делювиальные. Сведений нет |
| 8 | Зюзя | Песчано-гравийная смесь | Проявление | Запасы не учтены балансом | В 1км к В от д. Зюзя, в 9км к ССВ от пос. Богородское | ПГС элювиально-делювиальные. Содержание гравия в смеси до 50%. Разрабатывалось. Работами 1991 г. ПГС не встречена, пески очень мелкие-Мк 0,6-1,1; содержание глинистых частиц-9,8-28,0%; остаток на сите №063 -0,0-3,7% |
| 9 | Кисели | Песчано-гравийная смесь | Проявление | Запасы не учтены балансом | В 12 км С-З пос. Богородское, в 500 м к югу от бывш. д. Кисели | Пригодно для дорог с необработанными дорожными покрытиями |
| 10 | Коряки | Песчано-гравийная смесь | Проявление | Запасы не учтены балансом | В 1.5км от д. Бол.Коряки, в 10км к ЮЗ от п.Богородское | ПГС элювиально-делювиальные. Сведение нет |
| 11 | Леденцово | Песчано-гравийная смесь | Проявление | Запасы не учтены балансом | В 11 км к Ю-З от пос. Богородское, на левом пологом склоне к долине р. Ворсик, около бывшей д. Леденцово | ПГС пригодна для необработанных дорожных покрытий (ВСН 7-72) |
| 12 | Мокино | Песчано-гравийная смесь | Проявление | Запасы не учтены балансом | В 10,5 км к С-В от пос. Богородское, в 1,7 км С-З от быв. д. Мокино | ПГС пригодна для ремонта и отсыпки дорог с необработанными дорожными покрытиями (ВСН 7-72; СНиП I-Д 2-70) |
| 13 | Мухачи | Песчано-гравийная смесь | Проявление | Запасы не учтены балансом | У южной окраины д. Мухачи, в 5км к ССЗ от пос. Богородское | Возможно выработано. Скважинами пройденными в 1982-84 гг (Долгушин С.В.) возле карьера ПГС не вскрыта |
| 14 | Пятерики | Песчано-гравийная смесь | Проявление | Запасы не учтены балансом | В 0.6км к СВ от д. Пятерики, в 4км к СЗ от п. Богородское | ПГС пригодна для необработанных дорожных покрытий (ВСН 7-72) |
| 15 | Рождественское | Песчано-гравийная смесь | Проявление | Запасы не учтены балансом | В 1.4км к ЮВ от д. Рождественское, у дороги на д. Тюлени, в 16км к ЗСЗ от п. Богородское | ПГС элювиально-делювиальные. Содержание гравия в смеси до 60%. Маломощными линзовидными прослоями сохранился карбонатный цемент |
| 16 | Телянды | Песчано-гравийная смесь | Проявление | Запасы не учтены балансом | У южной окраины д. Телянцы, на левобережье притока р. Воя, в 15км к С от п. Богородское | Конгломерат состоит из галек и гравия , сцементированных глинисто-песчано-известковым цементом (Обнажение). |
| 17 | Ухтымское | Песчано-гравийная смесь | Проявление | Запасы не учтены балансом | В 0.2км к ЮЗ от церкви в с. Ухтым, на правом коренном склоне речки Ухтымка (левый приток р.Коса), в 19км к СВ от п. Богородское | Прилегающая площадь застроена |
| 18 | Хороши | Песчано-гравийная смесь | Проявление | Запасы не учтены балансом | В 9км к ЮЗ от пос. Богородское, в 2км к СЗ от д. Хороши, к юго-западу от дороги Хороши-Леденцово | ПГС не отвечает требованиям ГОСТ 23735-79 по содержанию пыли и глины |
| 19 | Худышинское | Песчано-гравийная смесь | Проявление | Запасы не учтены балансом | На восточной окраине д. Худышино, в 10км к СЗ от п. Богородское | ПГС элювиально-делювиальные. Содержание гравия в смеси до 50%. |
| 20 | Шипово | Песчано-гравийная смесь | Проявление | Запасы не учтены балансом | в 0.4км к СЗ от д. Шипово, в 8км к ВСВ от п. Богородское | ПГС элювиально-делювиальные. Содержание гравия в смеси до 50%. |
| 21 | Палевка | Глины кирпичные | Проявление | Запасы не учтены балансом | В 500 м от северной окраины с. Богородское, прилегает к Ю стороне д.Палевки | Сырье пригодно для производства обыкновенного глиняного кирпича. Лабораторно-технологические испытания не проводились |
| 22 | Идолы | Карбонатные породы на известняковую мук | Проявление | Запасы не учтены балансом | в 12км СЗ от с.Богородское, на првобережье р. Воя в 0.5-1км С и В д.Идолы | Для известняковой муки при условии согласования потребителем поставки изв. муки с суммой карбонатов не менее 60%. |
| 23 | Андыкский (Лобань уч.12) | Торф | Месторождение | Запасы учтены балансом | от р.ц. Богородское на ЮЗ в 21 км при с.Бол.Андык на ЮЗ | Резервное. Удобрение |
| 24 | Верховское II | Торф | Месторождение | Запасы учтены балансом | от р.ц. Богородское на СЗ в 20 км от с.Верховье на ЮЗ в 0,5 км | Перспективное для разведки. Удобрение |
| 25 | Горшенятский | Торф | Месторождение | Запасы учтены балансом | от р.ц.Богородское на Ю в 10,5 км при с.Горшенята на ЮЗ | Некондиционные (мелкозалежные) |
| 26 | Гришковское | Торф | Месторождение | Запасы учтены балансом | от р.ц.Богородское на ЮЗ в 3 км при с.Гришка на ЮВ | Перспективное для разведки. Удобрение |
| 27 | Еранское | Торф | Месторождение | Запасы учтены балансом | от р.ц.Нема на СВ в 14 км от с.Б.Ерань на З в 1,5 км | Только частично в Богородском районе. Т.м. относится к группе высокозольных. На территориии Богородского района только площадь в нулевой границе |
| 28 | Зуевский (Лобань, уч. 17) | Торф | Месторождение | Запасы учтены балансом | от р.ц. Богородское на Ю в 23 км от с.Бол.Озеро на ЮВ в 1,5 км | Резервное. Удобрение |
| 29 | Имени Ильича | Торф | Месторождение | Запасы учтены балансом | от р.ц. Богородское на СЗ в 22,8 км от с.Слобожаны на ЮЗ в 0,5 км | Резервное. Топливо, удобрение |
| 30 | Корниловское | Торф | Месторождение | Запасы учтены балансом | от р.ц. Богородское на Ю в 8,5 км от с.Горшенята на СВ в 1,6 км | Резервное. Удобрение |
| 31 | Коряковский (Лобань уч I и II) вкл. т.м. Новая Ж | Торф | Месторождение | Запасы учтены балансом | от р.ц. Богородское на ЮЗ в 10 км при с.Коряки на З | Резервное. Удобрение |
| 32 | Красное Знамя | Торф | Месторождение | Запасы учтены балансом | от р.ц. Богородское на СЗ в 1 км от с. Пелевка на З в 2 км | Перспективное для разведки. Топливо, удобрение |
| 33 | Наумово-Шайкинское | Торф | Месторождение | Запасы учтены балансом | от р.ц. Богородское на ЮВ в 15 км при с.Наумово на ЮВ | Резервное. Топливо, удобрение |
| 34 | Никулинское | Торф | Месторождение | Запасы учтены балансом | от р.ц. Богородское на Ю в 9,5 км при с.Свободный Труд на СЗ | Некондиционные (мелкозалежные) |
| 35 | Ожеговское | Торф | Месторождение | Запасы учтены балансом | от р.ц. Богородское на ЮЗ в 4 км при с.Ожеги на СВ | Перспективное для разведки. Топливо, удобрение |
| 36 | Орловский (Лобань) | Торф | Месторождение | Запасы учтены балансом | от р.ц. Богородское на ЮВ в 12,5 км от с.Лобань на СЗ в 6,0 км | Резервное. Удобрение |
| 37 | Пестовское | Торф | Месторождение | Запасы учтены балансом | от р.ц. Богородское на ЮЗ в 13 км при с.Песты на Ю | Перспективное для разведки.Удобрение |
| 38 | По реке Воя | Торф | Месторождение | Запасы учтены балансом | от р.ц. Богородское на СЗ в 17 км от с.Плишкино на С в 1,0 км | Резервное. Удобрение |
| 39 | Рождественское | Торф | Месторождение | Запасы учтены балансом | от р.ц. Богородское на СЗ в 18 км от с.Рождественское на З в 1 км | Перспективное для разведки. Топливо, удобрение |
| 40 | Степинский (Лобань уч.8) | Торф | Месторождение | Запасы учтены балансом | от р.ц. Богородское на ЮЗ в 13 км при с. Степинцы на З | Т.м. делится на резервный и мелиорированый участки. Удобрение. Мелиорированый участок используется под улучшенный сенокос |
| 41 | Ушатовский (Лобань уч.7) | Торф | Месторождение | Запасы учтены балансом | от р.ц.Нема на СВ в 19 км от с.Ушата на В в 0,5 км | Только частично в Богородском районе. Резервное. Удобрение |
| 42 | Чивилевское | Торф | Месторождение | Запасы учтены балансом | от р.ц. Богородское на Ю в 17 км от с.Кадачины на З в 1 км | Перспективное для разведки. Топливо, удобрение |

Приложение 3

Перечень скотомогильников Богородского муниципального округа

| № вет-сан. карточки | Статус скотомогильника | Сибиреязвенный (да, нет) | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | снят с ветеринарного учета | нет | Решение ветеринарии Кировской области о снятии с ветеринарного учета от 18.05.2017 № 20-52-01-08. Санитарно-защитная зона с учетным номером 43.04.2.8 |
| 2 | ликвидирован | нет | Решение ветеринарии Кировской области о ликвидации от 31.05.2019 № 13-52-01-08. Санитарно-защитная зона с учетным номером 43.04.2.64 |
| 3 | ликвидирован | нет | Решение ветеринарии Кировской области о ликвидации от 10.10.2016 № 130-52-01-06. Санитарно-защитная зона с учетным номером 43.04.2.18 |
| 4 | Закрытый, год последнего захоронения 2007 г | да | Окраина лесного массива, 1,7 км от с Спасское, 2 км от пруда с Спасское, 1,2 км от дороги Богородское-Спасское. |
| 5 | ликвидирован | нет | Решение Управления ветеринарии Кировской области о ликвидации от 13.11.2015 № 133-52-01-08. Санитарно-защитная зона с учетным номером 43.04.2.11 |
| 6 | ликвидирован | нет | Решение Управления ветеринарии Кировской области о ликвидации от 13.11.2015 № 134-52-01-08. Санитарно-защитная зона с учетным номером 43.04.2.15 |
| 7 | ликвидирован | нет | Решение Управления ветеринарии Кировской области о ликвидации от 13.11.2015 № 135-52-01-08. Санитарно-защитная зона с учетным номером 43.04.2.12 |
| 8 | ликвидирован | нет | Решение ветеринарии Кировской области о ликвидации от 13.11.2015 № 136-52-01-08. Санитарно-защитная зона с учетным номером 43.04.2.13 |
| 9 | ликвидирован | нет | Решение Управления ветеринарии Кировской области о ликвидации от 13.11.2015 № 131-52-01-08. Санитарно-защитная зона с учетным номером 43.04.2.10 |
| 10 | закрытый-1990г | нет | На территории бывшего Богородского свинокомплекса, в 1,2 км от п Богородское, в 3 км от реки Белая Лобань, в 1 км от дороги Богородское-Хороши. |
| 11 | ликвидирован | нет | Решение ветеринарии Кировской области о ликвидации от 13.11.2015 № 132-52-01-08. Санитарно-защитная зона с учетным номером 43.04.2.9 |
| 12 | ликвидирован | нет | Решение ветеринарии Кировской области о ликвидации от 31.05.2019 № 12-52-01-08. Санитарно-защитная зона с учетным номером 43.04.2.63 |
| 13 | ликвидирован | нет | Решение Управления ветеринарии Кировской области о ликвидации от 13.11.2015 № 137-52-01-08. Санитарно-защитная зона с учетным номером 43.04.2.14 |
| 14 | ликвидирован | нет | Решение ветеринарии Кировской области о ликвидации от 10.10.2016 № 131-52-01-06. Санитарно-защитная зона с учетным номером 43.04.2.17 |
| 15 | ликвидирован | нет | Решение ветеринарии Кировской области о ликвидации от 10.10.2016 № 132-52-01-06. Санитарно-защитная зона с учетным номером 43.04.2.16 |
| н/д | действующий | н/д | Земельный участок 43:04:310601:670 |

Приложение 4

Перечень объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, расположенных на территории Богородского муниципального округа

ОКН — Объект культурного наследия; НПА — нормативный правовой акт.

| № п/п | Наименование ОКН в соответствии с НПА | Наименование ОКН уточненное | Адрес ОКН в соответствии с НПА | Фактический адрес ОКН | НПА1 | Категория охраны |  |  |  |  | Утвержденные границы территорий2 | Утвержденные зоны охраны3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | Федерального | Регионального | Местного | Выявленный | Всего |  |  |
| Памятники истории: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Дом, где в 1919 г. размещался штаб части 30-й дивизии 2-й армии Восточного фронта | Дом, где в 1919 г. размещался штаб части 30-й дивизии 2-й армии Восточного фронта | Кировская область, Богородский район, село Ухтым (дом занимается правлением колхоза) | Кировская область, Богородский район, с. Ухтым, ул. Советская, д. 35а | <1> |  | 1 |  |  |  |  |  |
| Памятники градостроительства и архитектуры: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Николаевская церковь | Николаевская церковь | Кировская область, Богородский район, с. Лобань | Кировская область, Богородский район, с. Лобань, ул. Школьная | <4> | 1 |  |  |  |  | <1> |  |
| Объекты археологического наследия: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Комплекс памятников | Комплекс памятников | Кировская область, Богородский район | Кировская область, Богородский район | <4> | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Поселение «Лобань-I» | Поселение «Лобань-I» | Кировская область, Богородский район | Кировская область, Богородский район | <4> | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Поселение «Лобань-III» | Поселение «Лобань-II» | Кировская область, Богородский район | Кировская область, Богородский район | <4> | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Поселение «Лобань-III» | Поселение «Лобань-III» | Кировская область, Богородский район | Кировская область, Богородский район | <4> | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Городище «Ошланьское» | Городище «Ошланьское» | Кировская область, Богородский район | Кировская область, Богородский район | <4> | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Комплекс памятников | Комплекс памятников | Кировская область, Богородский район | Кировская область, Богородский район | <4> | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Стоянка «Степинцы-I» | Стоянка «Степинцы-I» | Кировская область, Богородский район | Кировская область, Богородский район | <4> | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Стоянка «Степинцы-II» | Стоянка «Степинцы-II» | Кировская область, Богородский район | Кировская область, Богородский район | <4> | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 11 | Стоянка «Кичаны-I» | Стоянка «Кичаны-I» | Кировская область, Богородский район | Кировская область, Богородский район | <3> | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 12 | Комплекс памятников | Комплекс памятников | Кировская область, Богородский район | Кировская область, Богородский район | <2> | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 13 | Стоянка «Кичаны-IV» | Стоянка «Кичаны-IV» | Кировская область, Богородский район | Кировская область, Богородский район | <2> | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 14 | Стоянка «Кичаны-V» | Стоянка «Кичаны-V» | Кировская область, Богородский район | Кировская область, Богородский район | <2> | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 15 | Поселение «Малое Озеро» | Поселение «Малое Озеро» | Кировская область, Богородский район | Кировская область, Богородский район | <2> | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 16 | Поселение «Белая Лобань-II» | Поселение «Белая Лобань-II» | Кировская область, Богородский район | Кировская область, Богородский район | <2> | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 17 | Комплекс памятников | Комплекс памятников | Кировская область, Богородский район | Кировская область, Богородский район | <2> | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 18 | Стоянка «Бережковская-I» | Стоянка «Бережковская-I» | Кировская область, Богородский район | Кировская область, Богородский район | <2> | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 19 | Стоянка «Бережковская-II» | Стоянка «Бережковская-II» | Кировская область, Богородский район | Кировская область, Богородский район | <2> | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 20 | Строгановское поселение | Строгановское поселение | Кировская область, Богородский район | Кировская область, Богородский район | <2> | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 21 | Комплекс памятников | Комплекс памятников | Кировская область, Богородский район | Кировская область, Богородский район | <2> | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 22 | Поселение «Хорошевское-I» | Поселение «Хорошевское-I» | Кировская область, Богородский район | Кировская область, Богородский район | <2> | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 23 | Стоянка «Хорошевская-II» | Стоянка «Хорошевская-II» | Кировская область, Богородский район | Кировская область, Богородский район | <2> | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 24 | Хромцовское селище | Хромцовское селище | Кировская область, Богородский район | Кировская область, Богородский район | <2> | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 25 | Шабашинская стоянка | Шабашинская стоянка | Кировская область, Богородский район | Кировская область, Богородский район | <2> | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 26 | Шабашинское местонахождение каменного тесла | Шабашинское местонахождение каменного тесла | Кировская область, Богородский район | Кировская область, Богородский район | <5> |  |  |  | 1 |  |  |  |
| Итого: |  |  |  |  |  | 24 | 1 | 0 | 1 | 26 | 1 | 0 |

ОКН — Объект культурного наследия; НПА — нормативный правовой акт.

1Наименование НПА:

1. Решение Исполнительного комитета Кировского областного Совета депутатов трудящихся от 30.08.1966 № 560 «О состоянии и мерах улучшения охраны памятников истории и культуры в области».

2. Решение Исполнительного комитета Кировского областного Совета народных депутатов от 28.03.1983 № 6/191 «О постановке на государственную охрану вновь выявленных памятников истории и культуры Кировской области».

3. Постановление администрации Кировской области от 09.07.1997 № 211 «Об отнесении объектов исторического и культурного наследия области к категории памятников истории и культуры местного значения».

4. Указ Президента Российской Федерации от 20.02.1995 № 176 «Об утверждении Перечня объектов исторического и культурного наследия федерального (общероссийского) значения».

5. Распоряжение департамента культуры Кировской области от 16.11.2010 № 273-г «Об утверждении Списков выявленных объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации (объектов археологического наследия), расположенных на территориях муниципальных районов Кировской области».

2Утвержденные границы территорий:

1. Решение департамента культуры Кировской области  от 30.09.2013 № 2013 «Об установлении границы территории объекта культурного наследия (памятника истории и культуры) народов Российской Федерации федерального значения».